附件2：

园艺作物标准园产品农药残留监测抽样技术规范

抽样是监测工作的重要步骤，是保证监测结果客观公正和准确可靠的重要环节，抽样工作的质量，直接影响到监测结果的质量。为进一步规范监测工作，承检单位应按以下要求做好抽样工作。

一、抽样要求

（一）抽样范围

抽样应在园艺作物标准园内进行。应抽取混合样品，不能以单株（或单个果实）作为抽检样品。抽样过程中，应及时、准确记录抽样的相关信息。所抽样品应经被抽检单位或个人确认。

（二）抽样准备

抽样前应制定抽样方案。事先准备好抽样袋、保鲜袋、纸箱、标签、封条（如需要）等抽样用具，并保证这些用具洁净、干燥、无异味，不会对样品造成污染。抽样过程要防止雨水、灰尘等环境污染。

（三）人员

抽样人员应不少于2人。抽样人员应持个人有效证件（身份证、工作证等）、抽检文件、记录本、抽样单和调查表等。

（四）抽样时间

抽样应安排在蔬菜、水果和茶叶采收（或上市）时进行。

（五）抽样量

1．蔬菜：每个品种抽样不少于10个样品。每个样品抽样量不低于2千克。单个个体大于0.2千克/个时，抽取样品不少于10个个体；单个个体大于0.5千克/个时，抽取样品不少于6个个体；单个个体大于1千克/个时，抽取样品不少于4个个体。

2.水果：每个品种抽样不少于10个样品。每个样品抽样量不低于2千克，每个样品抽取4-12个个体。

3.茶叶：每个品种抽样不少于10个样品。每个样品抽样量不低于0.5千克。

二、抽样方法

样品采集时根据实际情况按对角线法、梅花点法、棋盘式法、蛇形法等方法采集样品。采集样品时，应除去泥土、黏附物及明显腐烂和萎蔫部分。

抽样人员要与被检单位代表共同确认样品的真实性和代表性，抽样完成后，要现场填写抽样单，抽样单一式三份，由抽样人员和被检单位代表共同签字或加盖公章，一份交被检单位，一份随样品，一份由抽样人员带回。抽样单见附表。

三、样品运输

样品应在24小时内运送到实验室，否则应将样品打碎冷冻后运输。原则上不准邮寄和托运，应由抽样人员随身携带。在运输过程中应避免样品变质、受损或遭受污染。

四、样品缩分

（一）场所

通风、整洁、无扬尘、无易挥发化学物质。

（二）工具和容器

1．制样工具。无色聚乙烯砧板或木砧板，不锈钢食品加工机或聚乙烯塑料食品加工机、高速组织分散机、不锈钢刀、不锈钢剪等。制样工具应防止交叉污染。

2．分装容器。具塞磨口玻璃瓶、旋盖聚乙烯塑料瓶、具塞玻璃瓶等，规格视量而定。

（三）样品缩分

取可食部分，用干净纱布轻轻擦去样品表面的附着物，如果样品粘附有太多泥土，可去除表面泥土。采用对角线分割法，取对角部分，于清洁的无色聚乙烯塑料薄膜上，将其切碎，充分混匀，用四分法取样或直接放入食品加工机中捣碎成匀浆，制成待测样。分成三份，每份250～500克，放入分装容器中，一份作检验,一份作复验,一份作备查。

五、样品贮存

试样贮存的冷藏箱、低温冰箱和干燥器应清洁、无化学药品等污染物。新鲜样品短期保存2～3天，可放入冷藏冰箱中。长期保存应放在-20℃低温冰箱中。冷冻样品解冻后应立即检测，检测时要将样品搅匀后再称样，如果样品分离严重应重新匀浆。