- 畜禽养殖

- 生猪标准化养殖物联网应用模式（广东温氏食品集团股份有限公司）

一、企业基本情况

广东温氏食品集团股份有限公司创立于1983年，由七户农民集资8000元起步，现已发展成一家以养鸡业、养猪业为主导、兼营食品加工的多元化、跨行业、跨地区发展的现代大型畜牧企业集团，目前已在全国22个省（市、自治区）建成140多家一体化公司。2007年，温氏集团成功跨入我省首家销售值百亿元级规模的农业龙头企业。

温氏集团现有员工3万多人，其中大专以上学历的知识分子4800多人，硕士260多人，博士40多人，外聘教授级专家30多人。温氏集团与华南农业大学、中山大学等全国十多所高等院校、科研院所建立了长期的“产、学、研”合作关系。2010年，与华南农业大学共建的国家农业动物种业工程技术研究中心通过论证，院士专家企业工作站顺利挂牌，2011年，被认定为国家级创新型企业，荣获中国产学研合作创新奖，温氏的产学研合作再上新台阶。

温氏集团现为全国农业产业化重点龙头企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家企业技术中心、改革开放三十年标杆企业、广东省百强民营企业、广东省高新技术企业、广东省“千百亿名牌”培育工程企业、广东省企业500强，拥有5个国家级畜禽品种、5个省级农业类名牌产品，“温氏及图”商标被认定为中国驰名商标，温氏品牌评为中国畜牧业最具影响力品牌。温氏集团始终坚持以“精诚合作，齐创美满生活”作为温氏企业文化的核心理念，与股东、员工、农户、客户一道精诚合作，为新农村建设、构建和谐社会做出更大的贡献。

二、模式应用情况

（一）基本建设情况

该成果包括如下2大目标：建设集团数据中心；建设基于集中式系统架构的信息应用。

在改造与建设集团公司数据中心中，搭建安全可靠的网络及主机平台。通过互联网实现整个集团的计算机网络连接。

在建设基于集中式系统架构的信息应用方面，集团充分考虑了国内外大型ERP软件的使用情况，确立了有自己特色的应用架构。温氏集团信息应用包括2大部分：业务应用模式；畜牧智能养殖物联网应用。其中，业务应用模式包括：EAS业务管理系统、决策支持信息系统、IO内部办公系统、企业网站等子应用；畜牧养殖物联网应用包括：智能养殖控制应用、物流管理、生产过程数据实时采集系统、养户一卡通、生产监控中心等子应用。

目前，该模式已经应用在温氏集团各个分公司，范围覆盖全国。

（二）物联网技术及产品使用情况

数据中心通过运营商提供的百兆光纤接入互联网，分公司基本上使用数据专线或者ADSL实现宽带接入。各地分支机构通过的VPN（虚拟专用网）连接主机，中心机房配备带防火墙功能的VPN接入服务器，并且使用双机互为备份；二级单位通过硬件的VPN设备接入；独立分布的三级单位通过VPN客户端接入。以保证网络连接及数据传输的安全。数据中心拥有5台IBM P系列小型机部署数据库集群及业务系统，配备4台DS4000系列的高端存储。

（三）物联网技术应用解决方案

温氏集团在国内畜牧行业中率先全面应用物联网技术，实现对整个养殖生产过程的统一监控，从而提升畜牧养殖行业精细化、自动化、智能化管理水平，对促进国内畜牧养殖业的产业升级转型具有重大意义。

目前温氏已经建成标准化养殖小区，实现了养殖机械设备与物联网技术的集成应用，提供了一整套生猪养殖的物联网技术应用解决方案。管理人员能够集中监控所有养殖栏舍的实时环境状态，通过网络远程控制养殖栏舍的温度控制和通风系统运作，精确控制自动喂料系统按照生产规程投放饲料，实现了生产过程精细化管理。目前，温氏集团正将此项技术推广到实施现代家庭农场计划的合作农户。

（四）经济效益

通过集中式信息系统项目核心工程的建设，温氏集团的信息系统，无论是从硬件装备、软件技术与应用水平等不同的角度评价，在国内农业企业中处于领先水平，与国内同等规模的工商企业相比也处于先进水平。同时，在项目的建设过程中，温氏集团通过与金蝶软件共同研发、共同实施的合作方式，掌握了对信息系统的自主管理、维护与研发能力，为信息化建设的可持续发展奠定坚实的基础。信息技术改造的成果，优化了业务流程，降低了运营成本，促进了广东温氏食品集团股份有限公司大发展。企业的各项经济指标逐年增长，农户收入也逐年增加。

（五）实施亮点

温氏集团通过该信息应用，管理下属300多家分支机构，集团内部就形成了科研、育种、生产、销售及饲料、肉品加工等产业链，集团内部每年交易额达数十亿元，利用该平台将简化内部交易的手续，提高交易效率，降低内部交易成本。同时形成内部企业间的宏观调控能力，可以做到市场的合理划分，物资的互补调剂，资金的内部流转。畜牧智能养殖物联网应用吸收了温氏集团多年从事畜牧业生产的丰富经验，具有功能实用、性能稳定、操作简便等特点，对提高生产效率和管理水平发挥了显著作用。

附：技术路线图

- 生猪养殖环境监控与自动饲养系统（安徽浩翔农牧有限公司）

一、企业基本情况

安徽浩翔农牧有限公司成立于2009年3月，总部在安徽省亳州市利辛县工业园区，法人代表高亚飞，注册资本5000万元，是省级农业产业化龙头企业。公司目前有四个大型的养殖基地和一家占地125亩年产20万吨的饲料厂，公司总资产16759万元，销售收入13467万元。公司养殖基地800亩，种植基地2500亩，年出栏生猪80000头。公司主要经营种猪、商品猪、猪精液、猪饲料、畜牧技术。物联网信息平台投入300余万元，在养殖和种植的管理过程中得到了很好的应用，效益增收明显。

二、模式应用情况

（一）基本建设情况

公司养殖基地800亩，种植基地2500亩，建有高科技智能温室6000㎡、连栋大棚15000㎡、阳光大棚300亩。种植品种有小麦、玉米、葡萄和桃等。养殖基地占地800亩，存栏能繁母猪4000头，年出栏种猪、商品猪80000头。养殖品种有纯种长白、大白、杜洛克、巴克夏和二元母猪及三元杂交猪。物联网有全自动化养殖设备，实现流程化，自动化、机械化、信息化生产与管理。引用RFID系统，每头猪都有唯一代码标识，采用全自动供料、饮水系统，猪舍采用自动环境控制系统，能自动通风换气、调控温度。

（二）物联网技术及产品使用情况

浩翔生猪养殖管理系统以信息化管理、精细化管理、集约化管理为目标，综合应用无线传感网、RFID、软件技术、数据库技术、数据挖掘技术等多种先进科技手段，由传感器与数据采集网络、无线通信网络、数据监测分析、专家决策网络等组成。

主要设备：显示大屏1套（46寸LCD显示单元*9、品牌为南京海阅、431000元）；触摸屏一体机1台（型号46寸、品牌为南京海阅、135000元）；显示大屏1台（型号32寸、品牌为南京海阅、8500元）；监视器6台（型号46寸、品牌为南京海阅、37200元）；监视控制器6台（品牌为南京海阅、108000元）；综合服务平台应用服务器1台（型号460-G、品牌为曙光、53700元）；DSS平台应用服务器1台（型号460-G、品牌为曙光、53700元）；IP-SAN网络智能存储1台（品牌为南京海阅、665000元）；防火墙1台（10250元）；16路视频服务器12台（141600元）；电力续航设备1台（13700元）；环境采集设备10套（以色列，400000元）；摄像头126个（海康，327745元）；RFID系统、设备和耳牌（法国，1270000元）。

（三）物联网技术应用解决方案

浩翔物联网系统自2011年使用以来，多年来结合生产和客户要求不断升级，目前整个系统更实用，更科学。

系统通过集成智能芯片的电子耳标、智能芯片读写设备与网络形成对生猪、母猪的数字化管理，应用于生猪养殖客户的生猪、母猪类产品，由养猪场生产管理系统、生猪养殖环境监测系统、生猪疫情监控系统三大主要系统构成。实现此系统，将为企业带来诸多利好，主要功能特点如下：

1.实现猪场的远程管理，可随时监控猪场的实施状况，并能通过视频看到实际情况，进行远程操作和监控。利于严格按照规范进行养殖。能够及时发现养殖过程中的隐患，尽早采取措施排除隐患，提高存活率。

2.无须亲临现场就可以监控到养殖舍内现场情况，便于管理层和参观人员了解养殖生产情况，真正全方位的实现了智能化管理、精确化养殖的目的。

3.感应式数据采集，智能化设备代替传统的人力、体力控制，使控制过程更加精细、更加快速、更加准确。

4.完整的网络版软件配套，制定及修改复杂的多级管理系统变得非常简单、方便；各层管理者可通过网络简单快捷查询到各种饲养信息；智能化的数据备份功能，保证数据的稳定不丢失，保持长久。

5.系统提供的生猪生长曲线，获得各阶段的料肉比、各栏的平均日增重数据，预测达到出栏体重的天数和头数，为经营销售工作做好长期或短期的计划。

6.对每头猪进行智能跟踪管理，在发生疫情的第一时间可追踪到病源猪，做到及时防控，追根溯源，把用户的损失降到最低。

7.质量回溯系统解决了从动物养殖、屠宰、加工、仓储、物流运输等恶劣环境下的数据采集、标识与追踪，实现畜产品“来源可追溯，去向可跟踪，信息可查询，责任可追究，产品可召回”。这对建立品牌猪的养殖场有不可代替的作用。

主要应用的系统有：

1.智能化精确饲喂系统

精确饲喂系统又包括关门系统、称重系统、饲喂系统、体温监测系统、喷色系统、分离系统等；系统可提取体重、饲料用量、体温等数据；

2.生猪养殖环境监控系统

（1）环境监测系统

内环境监测：包括温度、湿度、亮度、有毒气体（NH3、CO2、H2S）等环境因素的自动检测、传输、接收、处理和报警。根据现场需求不同，在不同的养殖舍内部署不同的传感器。

控制系统：通过对养殖舍内相关设备红外灯、风机等）的控制，实现养殖舍内环境（包括温度、湿度、CO2、NH3、H2S 等）的集中、远程、联动干预。

（2）视频监控系统

将高清球机布置在需要监控的区域，通过网络实时掌控现场情况，科研通过网络调整摄像机的镜头方向、焦距、光圈等，更清晰，更符合需要的得到现场画面。

（3）监控中心高清显示系统

此系统用以实时监控现场情况，方便掌握即时动态，作为窗口和专家会诊的重要平台存在。高清显示系统由LCD窄缝拼接而成，可自由分配、合并和切换各个监控点及主要监控区域的显示，以及显示画面个数模式。多路视频分割器和高清显示系统的配置是为方便监控多点而设计的。

（4）防盗系统

根据实际情况，在主要路段、视频盲点，安装报警、门禁设备，规范员工出入制度。结合视频监控系统，对养殖场进行全方位的监控。夜间如有外来人员进入养殖场进行蓄意破坏、偷盗，实施全面动态录像并存储在电脑硬盘中，可随时调阅。保障养殖场人员、生产环境和财产安全。

平台以生产者、仓储、物流、超市、消费者这条产业链为主线，将物联网技术应用到全省农业当中，最上层是基础服务平台，中间层是无线传感网络层，底层是各生产环节的图示。

（四）经济效益

物联网技术在生产上应用以后，经济效益显著提高。同样的饲养量，人员可减少2/3，物联网使用前人均日饲养400头，现人均饲养量1200头。批次成活率由原来的95.6%提高到96.8%（按年出栏8万头计算年多提供1040头，多产效益140万元）。饲养员的人均月收入由2500元提高到4000元以上。通过物联网技术实现了精细化管理，产品质量明显，通过平台领养的猪价格比以前提升了1/3。

（五）实施亮点

通过物联网技术对生猪、蔬菜生产实时监测，后台对检测数据实时分析，及时指导生产，种植上采用自动滴灌，养殖上采用自动饮水，温控上采用恒温技术，使用水量节省一半，用电量节省1/3，用药量减少了2/3，通过采用猪沼菜（果、粮）的循环经济模式，使马店孜镇休闲观光园农业的每年节省化肥500余吨，起到了环保生态农业的引领作用，马店孜镇的有机农业已形成地方的一张名片，使100多户专业菜农的收益倍增。

安徽浩翔生态农业科技园物质循环图

生物有机肥厂

生物农药

有机肥厂

沼气

废弃物处理

设施园区

养殖园区

加工园区

仓储物流

饲草种植

泥炭

技术培训

园区管理

药

药

蘑菇渣

药渣

药渣

肥

肥

肥

菌

菌

沼渣

秸秆

废渣

废水

粪便

沼气

粪便

生活废弃物

木本饲料

商品

商品

商品

商品

商品

商品

商品

智能饲喂系统

控制系统图

养猪场环境监测参数设置

视频监控图示

监控中心高清显示系统

- 种猪育种物联网技术应用示范（天津市惠康种猪育种有限公司）

一、企业基本情况

天津市惠康种猪育种有限公司成立于2008年5月，是集种猪育种、销售、推广、服务为一体的现代种猪育种科技企业，被农业部评为“国家生猪核心育种场”，企业法人代表为刘连国。公司坐落于天津市宁河县苗庄镇苗枣村南侧，总占地面积200亩，面朝蓟运河、三面为基本农田，环境优美，防疫条件天然独厚。2012年以来，园区投资181.1万元，利用物联网技术提升园区生产管理水平，实现了园区养殖信息化管理，取得显著成效。

二、模式应用情况

（一）基本建设情况

公司拥有原种猪场、种猪扩繁场各一座，占地面积120亩。目前核心育种群达850头，年供种能力达5000头以上，商品猪6500头，种猪销售市场包括华北、东北、华中、华东等地的种猪扩繁场及大型规模养殖场。园区拥有中控机房40m2，配备服务器、多业务综合光端机、大屏幕显示系统、UPS及配套网络设备，采用光纤接入，信息化基础设施良好，为应用农业物联网技术提供了保障。

（二）物联网技术及产品使用情况

| 产品名称 | 型号 | 主要功能 | 来源 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温湿度传感器 | SS-01-Z | 传输方式Zigbee，测温范围-40～75℃，测试范围0～100%RH，空气温度精度±0.5（25℃），空气湿度精度：±4.5（25℃），响应时间：≤8s，环境温度：-20～80℃ | 农信通 | 2500 |
| CO2浓度传感器 | SS-08-Z | 传输方式Zigbee，测量范围：0-2000ppm、0-5000ppm、0-10000ppm，精确程度±(4%FS+3%读数) | 农信通 | 2535 |
| NH4浓度传感器 | SS-10-Z | 传输方式Zigbee，超标报警，测量范围0~100ppm，外壳防爆防水。 | 农信通 | 8100 |
| LED数码显示屏 | NXT-E-Z | 传输方式Zigbee；LED数码管显示环境参数；大字体显示，远距离可看。 | 农信通 | 1600 |
| 控制终端 | NXT-B3 | 传输方式：Zigbee或RS485； 接受测控终端指令进行控制响应；手动自动切换；定时控制；自动反馈设备动行状态；控制设备扩展性强。 | 农信通 | 3000+1000*n（控制设备数） |
| 自动饲喂系统 | HHIS-01 | 母猪自动饲喂 | 河南合顺 | 215000 |
| 种猪生产性能测定 |  | 性能测定 | 奥斯本 | 516000 |

（三）物联网技术应用解决方案

园区于2013-2014年承担了“种猪育种物联网技术应用示范”项目，构建了“一个平台、四个系统”的种猪育种物联网应用模式，实现园区智能生产与科学管理。

1.种猪场物联网平台。围绕设施化畜禽养殖场生产和管理环节，平台集成养殖场环境信息采集、环境自动控制设备、饲料投喂控制设备、视频监控及指挥调度等系统，管理人员可通过手机、PDA、计算机等终端，实时掌握猪场环境信息，及时获取异常报警信息，并可以根据监测结果远程控制相应设备。

2.环境信息智能采集和控制系统。实现了28栋养殖舍内环境信息（包括二氧化碳、氨气、空气温度、空气湿度等）的自动监测、智能分析、预警等功能；实现了21栋养殖舍内通风设备、湿帘、光照等设备的手动控制、智能自动控制以及远程控制，使养殖环境处于最适宜状态。

3.智能化精准投喂系统及种猪性能测定系统。园区安装2套自动饲喂系统，具有进食猪只耳标自动识别、自动饲喂和数据统计运算等功能，为每头母猪提供精准饲料量；配备了HHIS种猪性能测定系统，提高猪育种水平和生产水平。

4.视频监控及指挥调度系统。猪场安装了28套高清视频监控摄像头，管理人员可远程查看猪舍内猪群整体情况以及内部设备的运行情况，实时监测动物的行为和健康状况，可便于畜牧专家远程为猪群诊病；针对突发状况，有效实现资源的指挥调度。

（四）经济效益

养殖场应用物联网技术节省了人工成本，以及饲料投入量，并且提高了仔猪成活率，年节本增效464万元。

1.节省人工。应用视频监控系统，1名工作人员可以监控多个猪舍情况，减少了人工巡查次数，既节省了劳动力又降低了工人劳动强度。园区能够节省雇工10人，每年可节省劳动成本32万元。

2.节省饲料。采用自动饲喂系统，降低饲料消耗与增重比（即全群料肉比）0.05；每年节省饲料560吨，按照每吨节省3643元计算，年有效降低饲料消耗和能源消耗折算降低成本约204万元。

3.提高仔猪成活率。应用自动环境监控系统，改善了种猪与仔猪猪舍环境，降低仔猪非正常死亡率，提高生猪综合成活率约5%。养殖场年可多提供出栏猪500头，按照每头利润415元计算，年可增加经济效益228万元。

（五）实施亮点

1.物联网技术的应用提高了猪场生产管理水平，28栋养殖舍内环境信息的自动监测，积累了大量数据，结合种猪生长性能测定，为种猪育种提供了大数据基础。

2.园区利用物联网技术实时监测动物的行为和健康状况，对动物的发情、疾病、疫情等进行监控和预警，生产能力得到较大提升，防疫能力大幅增强，增强了市场供种能力。

3.养殖场示范带动周边560个养殖户，公司每月均举办养殖培训3期，年可培训8000余人次，带动天津市及周边县市开展生猪标准化养殖20万头，为稳定市场供应起到重要作用。

- 种猪智能饲喂、自动环控及生态化处理系统（石家庄双鸽食品有限责任公司）

一、企业基本情况

石家庄双鸽食品有限责任公司成立时间于2005年11月，企业所在地位于河北省石家庄市胜利南街307号，企业法人代表为高秋菊。公司是生猪全产业链企业，包括年出栏12万头的良种猪繁育基地，基地占地1000亩；年屠宰加工能力150万头、肉制品5万吨的肉品加工基地；冷冻冷藏规模8万吨的冷链物流基地；200余家的连锁销售网络。农业产业化国家重点龙头企业、全国养猪行业百强优秀企业、河北省畜牧业百强优秀企业、中国驰名商标企业。

主要经营品种：良种猪繁育主要种猪品系为新英系优良种猪长白、大白、杜洛克；冷鲜猪肉及熟肉制品。

信息化投入：公司自2008年开始建设先进养殖模式的规模化良种猪繁育基地，从硬件设施上采用先进的自动化养殖设备：自动环控系统、自动喂料系统、自动饲喂站、种猪测定系统、自动消毒系统、生态沼气工程和污水处理工程；网络监控系统及信息化办公设备。软件环境上采用先进的育种及生产管理软件；采用国内先进的KF和BS育种及生产管理软件等，养殖水平走在了行业前列。

二、模式应用情况

（一）基本建设情况

良种猪繁育基地占地1000亩，包括四个养殖场，常年存栏量50000头。主要种猪品系为：新英系优良种猪长白、大白、杜洛克，从英国引进，是我国单批次引进规模最大的养殖场之一。经过良种繁育，在河北省种猪拍卖会上公司选送的种猪已经连续八届获得生产性能测定等第一名等优秀成绩。

猪场建设采用了先进的自动化饲喂设备和环境控制，提高劳动效率，硬件基础设施包括全漏粪地板、自动喂料线、自动饲喂站、自动环控系统、种猪测定站、大型沼气工程及发电；软件基础：采用KF和BS育种和生产管理软件、ERP信息化管理系统。

（二）物联网技术及产品使用情况

主要技术和产品包括：智能饲喂站和种猪测定设备、自动环控和自动喂料系统、沼气工程及发电、网络布线及监控系统、自动化办公设备。

（三）物联网技术应用解决方案

智能饲喂站和种猪测定设备：通过电子耳标识别系统，实现饲喂量、进食时刻、进食用时、日增重、测定状况、猪只异常全面检测及系统报警、数据实时备份，数据统计运算的全自动功能。

自动环控系统：自动控制猪舍内温度、湿度、CO2、光照、有毒气体等信号的自动检测、传输、接收、报警，自动喂料。

自动喂料系统：定时定量喂饲，节省饲料；有效避免猪发生应激反应；切断了疫病的传播途径；节省劳力，提高效率。

沼气工程及发电：对粪污等废弃物实现自动化处理，生产沼气、沼气发电等。

网络布线、监控系统、自动化办公设备：实现网络传输、自动监控和自动化办公信息采集、分析等。

（四）经济效益

减轻生产人员劳动强度，节省饲养人员20人，避免了人工进出给猪只带来的健康隐患，提高成活率；减少饲料浪费；准确掌握实时数据，便于及时分析猪只的生长情况，测定饲喂成本，掌握猪只的性能。沼气工程年产沼气36.5万立方米可用于厂区照明、采暖、生活用能。用于场区发电年可收入14.95万元，用于场区采暖年可节省开支4.36万元，沼渣沼液可收入94万元。

据测算，采用普通标准化养殖，出栏1万头猪需要24个人，引进全套物联网技术后，出栏1万头生猪只需1个人。采用物联网技术饲养，母猪受孕率和产仔率均高于普通猪舍养殖3%～4%，能繁母猪繁殖率提高10%，有效胎次提高1～2胎，仔猪成活率能提高5%，饲料利用率能提高6%，折算后的经济收益可增幅约30%左右，每头猪可节约成本90元，每头母猪养殖效益增加250元。

（五）实施亮点

通过互联网和智能化设备，实现数据采集、融合、处理，并通过操作终端，实现智能化识别和管理。

智能饲喂站和种猪测定设备，减轻了劳动强度，减少饲料浪费。通过自动饲喂和自动测定，准确掌握实时数据，便于及时分析猪只的生长情况，测定饲喂成本，掌握猪只的性能。

自动环控系统：通过环境调节的智能化，提高环境调节的及时性，减少人为疏忽造成的管理不到位。当环境异常报警时，通过控制实现红外灯、风扇、湿帘等联动控制。

自动喂料系统：减轻了劳动强度，避免了人工进出给猪只带来的健康隐患，提高成活率。减少饲料浪费。

沼气工程：通过对废弃物进行综合处理，生产沼气，沼气发电，用于厂区照明、采暖、生活用能，节省能源。

社会效益：

1.有利于提高各级政府和养殖行业的环保意识；

2.有一定的示范效应，引导其它养殖企业向环保产业投资；

3.提供清洁能源，促进新农村建设，改善环境，提高人民的环保意识；

4.有利于促进有机农业的发展，为广大群众提供安全、美味的食品；

5.创造就业机会，增加农民收入，为改善当地居民的生活条件。

生态效益：通过该沼气工程的建设，可使养殖场每年减少粪便排放量16425吨，大大改善养殖场的卫生环境条件，改善居住环境，实现清洁化，农业生产生活无害化；缓解能源短缺问题；有机肥的利用降低农药、化肥的使用量，以沼气工程为纽带的综合治理生态农业建设，对促进农业生态环境良性循环和利用起到了重大作用，有利于农业经济的可持续发展和社会主义新农村的建设。

- 畜牧全产业链物联网应用模式（武汉膳必鲜生态畜牧产品有限公司）

一、企业基本情况

武汉膳必鲜生态畜牧产品有限公司成立于2014年9月30日，公司位于武汉市硚口区解放大道309号，注册资金2000万元，现有员工40人。

武汉膳必鲜生态畜牧产品有限公司构建以生物技术产品和新标准为基础的C2B2B（经营）+B2B2C（体验）+用户生态圈O2O（营销）模式，致力于为广大客户提供安全的猪肉产品。公司致力于健康安全猪肉的养殖与全产业链建设，从源头上解决肉类食品安全问题，实现肉品从“繁殖－饲养－屠宰－加工－冷冻－配送－零售－餐桌”全流程各个环节可追溯性，公司以“为消费者提供安全猪肉产品”为宗旨，重塑新型安全猪肉产品的消费方式及渠道，完成了从技术到养殖端的全过程覆盖。让消费者真正和养殖端进行无缝连接，搭建一个消费者和养殖端之间的无缝桥梁，从而实现从源头到餐桌的全程质量控制体系。

二、模式应用情况

（一）基本建设情况

武汉膳必鲜生态畜牧产品有限公司致力于安全猪肉产品的生产，主要从事食品加工副产物--糟粕的发酵和生物饲料的加工，主导生猪的生态养殖、屠宰冷链、物流配送等全产业链相关标准把控。其中，荆门市肽素发酵及饲料生产工业园占地300亩，是目前亚洲最大的固体发酵与生物饲料生产基地；养殖基地之一的湖北南泥湾养殖场，位于潜江市后湖镇，占地100亩，年出栏10万头生猪的标准化猪舍采用高标准半漏缝地板、污道和净道分离、自动降温调控等，并安装自动刮粪板、自动供料系统，引进智能化管理系统，同时增添了有机肥生产线、沼气系统及配套设施。养殖基地之二的武汉市黄陂区栋梁养殖场，位于风景秀丽的云雾山下，生猪常年饮用甘美的山泉水，占地面积50亩，年出栏生猪1万头，同时莹石云系统可在线视频监控生猪养殖全过程。

（二）物联网技术及产品使用情况

1.高频13.56M U盘读写器：高频卡读写器能对ISO14443A/15693标准的13.56MHZ高频电子标签进行数据读、写、加密操作，价格：3500元。

2.RFID电子标签：MFRC-522 RC522 RFID射频 IC卡感应模块，能够及时知道每个猪肉产品在他们供应链上任何时点的位置信息，价格：1000元。

3.智能数字氨气传感器：型号ZA-NH3-A101，用于猪场及猪舍内污染气体排放监测，价格：4700元。

4.莹石云在线视频监控系统：海康威视硬盘录像机DS-7808N-SNH，支持200万像素高清网络视频的预览、存储与回放，价格：5000元。

5.APP（含Android和iOS）商城：移动端Android和iOS两套，包括内容管理系统、网站平台管理系统、产品管理系统、订单管理系统等，价格：65.4万元。

6.供应链追溯平台：以RFID为信息载体，包括猪场视频监控系统、生猪屠宰加工管理系统、生猪识别系统（耳钉、二维码）、移动端接口调用等，价格：36万元。

7.办公OA平台：提高公司的办公效率，简化办事程序，规范业务和管理流程，提高信息安全性，价格：29万元。

8.膳必鲜云商终端营销物联网平台：通过综合商业管理，即通过大数据来管理，轻资产运营生物饲料、生猪养殖、屠宰细分、肉品销售的平台。各外协生产企业结点，与膳必鲜云是垂直的关系，云向下输入技术标准、节点向上输送标准化产品；通过膳必鲜云将整体平行化、链条化，直到输送到消费者的餐桌，价格：27万元。

（三）物联网技术应用解决方案

1.信息采集系统：二氧化碳、氨气、硫化氢、空气温湿度、光照强度、气压、粉尘等各类传感器；智能电子耳标可承载生猪个体信息等；

2.自动控制系统：包括天窗、水帘、风机；

3.无线传输系统：可远程无线传输采集数据；

4.视频监控系统：莹石云系统查看生猪的成长生活状况，密切关注疫情的发生、防治；

5.软件平台：远程数据实时查看参数和自动控制功能，各类报警功能，进入智能专家系统功能；

6.传播载体：APP、二维码等工具及公司数据平台。

（四）经济效益

1.生产效率提升了25%。本项目实现了生产管理远程化、自动化以及智能化，生产管理和流通过程更加快速、高效，提高了单位时间的生产效率，全产业链节约了人力物力可达25%，直接节约成本约48万元。

2.循环流转成本降低，经济效益可达2230万元。猪肉产品具有了身份标识，其生产、管理、交换、加工、流通和销售等各环节的产品信息实现无缝对接，降低了物流成本，也为猪肉产品交易成本、代理成本的降低提供了较大的空间，按年出栏5000头生猪，养殖成本6.5元/斤，销售价格26.8元/斤，减少中间环节，年经济效益可达2230万元。

3.猪肉产品的经济附加值的增加。物联网技术使生产和管理精确可控，产品中抗生素或药物残留率可得到有效控制，并为产品的保鲜和防腐提供了技术支撑，而食品安全溯源技术使猪肉产品安全得到保障，经济附加值高，全产业链可增加利润达3.2亿元以上。

4.带动农业物联网技术设备及相关产业经济发展。

（五）实施亮点

“膳必鲜”新畜牧全产业链物联网系统是将射频技术、二维码、数据库技术、网络技术相结合，应用于大规模畜牧养殖及肉制品加工、市场查询追溯的管理系统，是一个可行的食品安全追溯管理系统，对畜牧业有示范和引导作用 。管理系统从实际出发，综合了饲料生产、养殖、肉制品生产加工、市场溯源等环节管理要求，完整实用、功能齐全、界面友好、易学易用；项目的实施，符合国家的政策，保护了“有机”、“无公害”等有特色的产品品牌，对品牌管理具有示范和引导作用 ；本应用管理系统，可以及时掌握养殖畜牧的各种动态变化，并可养殖企业管理人员从平日繁杂数据统计中解脱出来；该项目的实施能够做到让消费者明白消费，放心消费，并强化了应急管理机制。一句话，通过物联网技术使我们的普通肉品升级为高品质猪肉！

- 母猪自动饲喂系统应用（重庆市原种猪场）

一、企业基本情况

重庆市原种猪场是重庆国家现代畜牧业示范区的示范猪场，是重庆市畜牧科学院重点打造的集生产、科研为一体的良种基地，法人代表为梅学华高级畜牧师。猪场座落于重庆市荣昌县，全场占地220亩，建筑面积16000平方米，1000头基础母猪规模。每年信息化投入约20万元。

二、模式应用情况

（一）基本建设情况

整个猪场采用国际上流行的多点式设计，将猪场分为“种猪生产区”、“后备猪测定区”、“科研试验区”与“环保工程区”，从功能上全面体现和贯彻了“数字”、“福利”、“洁净”的先进养猪理念。猪场设有网络中心，对外连至互联网，对内有光纤连至每幢猪舍，同时全场覆盖无线网络，可以进行移动数据采集。

（二）物联网技术及产品使用情况

猪场采用母猪智能化饲喂系统，自动进行发情鉴定，根据母猪的不同怀孕阶段、体重等数据，每天可以做到精确给料。

猪场采用自动测定系统，精确记录种猪采食与生长情况，并且利用BLUP法进行遗传评估。

猪场的每幢猪舍都设有温度、湿度、氨气等传感器，根据环境变化可以智能调节风机、水帘以及卷帘。

（三）物联网技术应用解决方案

1.空怀及妊娠母猪舍智能化应用

猪舍是猪只生长发育的重要环境，对其生产性能有重要影响，利用传感器对猪舍的温度、湿度、氨气进行自动感应，然后对猪舍内的湿帘、卷帘与风机进行自动控制，可以使猪只始终生长在最佳环境之中，不但可以有效提高猪只的生长性能，而且能够节约能源、减少人工、控制碳排放，从而实现养猪生产的效益最大化。

2.母猪自动饲喂系统应用

母猪管理是整个猪场管理的核心，是猪场是否盈利的关键环节，通过 “母猪自动饲喂系统”，提供精准饲喂、自动发情鉴定、自动分离等功能，达到改善动物福利、提高饲料利用率、提高母猪生产水平、节省人力、减少能源消耗的目的。

（1）精确饲喂系统。每一头母猪都配戴有唯一RFID耳号，系统会根据每头猪的体重、生产等状况定量投料，既保证母猪不会营养不良，也不会过胖影响生产性能，实现最优的料肉比。如果母猪吃料很少或体温异常，系统会自动报警，提醒管理员注意。

（2）自动发情鉴定系统。传统上对母猪的发情鉴定是通过有经验的饲养员随时观察或用公猪试情，费时费力，还很容易漏诊。本系统通过发情母猪对公猪气味的敏感度建立数据模型，可以准确的自动诊断该母猪是否发情，节省了劳力。

（3）智能化分离系统。系统会随时跟踪每头猪的状态，当母猪采食后进入该系统时，将已发情的、身体异常的、需要上产床的猪在背上喷上不同颜色，并分离到专用区域，管理员根据其背上的颜色就可作相应处理，大大减少了人工并提高了管理的准确性。

（4）软件管理与分析系统。整套系统用一套个软件进行统一管理，包括RFID识别、投料控制、分离控制、发情鉴定控制、数据分析与预警、数据维护、数据库等，软件在无人值守情况下自动运行，管理员能通过互联网进行过程控制。

（四）经济效益

通过智能猪舍与母猪自动饲喂系统的采用，重庆市种猪场每年新增效益60万元。其中节省人工4人，增加效益20万元；母猪饲料消耗减少5%、产仔数提高10%、发情率降低15%，一头母猪每年新增效益1000元，一栋猪舍400头母猪新增经济效益40万元。

（五）实施亮点

1.既满足了“动物福利”，又提高了生产水平

动物福利在西方发达国家和很多发展中国家早已成为大众话题，欧盟已立法禁止非福利养殖的猪进入欧盟市场。人们通常认为动物福利会提高生产成本，这也成为人们反对动物福利的主要理由之一。其实，基本的动物福利措施都有助于改善动物的健康状况，而动物的健康同动物生产性能有着直接的密切联系。通过智能猪舍，给猪只营造了一个舒适的环境，通过母猪自动饲喂系统，取消了传统的限位栏，使母猪在整栋舍内可以自由活动、玩耍。在干净、舒适的环境中，母猪便能充分地发挥遗传潜力，有助于保持和改善其健康，提高母猪生产的经济效益。

2.能够减少碳排放

根据联合国粮农组织的报告，畜牧业是温室气体排放的主要产业之一，其氨的排放量就占全球总量的2/3，其甲烷排放量占全球总量1/3，没有低碳畜牧业，就没有低碳生活。通过智能猪舍技术，一方面可减少猪场的能源消耗，从而降低碳排放；另一方面通过为猪只营造舒适的环境，可以减少猪只的温室气体排放，也可以降低碳排放。

- 北欧农庄SPF生猪养殖体系（连云港北欧农庄生猪养殖有限公司）

一、企业基本情况

连云港北欧农庄生猪养殖有限公司是由丹麦独资的一家大型商品猪场。成立于2011年9月，总投资4750万美元，注册资本为1900万美元。商品猪场位于江苏省连云港市灌西盐场二湾工业区，远离居民区，地理生物环境优越，拥有5000头丹麦基础母猪，占地709.8亩。年出栏屠宰猪13.5万头。北欧农庄有限公司系来自丹麦的农业和食品项目开发企业，引进丹麦先进的农业发展经验和技术，在中国创建领先的农业和食品企业，生产高品质的丹麦种猪以及猪肉产品。

公司于2013年12月中旬开始运营，且运营状态稳定。在公司CEO Jørgen Lindberg先生的带领下，我们在此项目中引进最先进的丹麦养猪技术和管理经验，致力于为中国的老百姓提供优质安全的猪肉产品，并为促进中国的现代化规模化养猪业的蓬勃发展做出应有的贡献。

二、模式应用情况

北欧农庄利用SPF生产管理体系，高度重视猪场生物环境安全，严格控制用药量，生猪运输过程同样采用SPF卡车进行运送, 猪的运输工具主要采用封闭式牲畜运输，配备环境控制设备、湿帘、喷水系统、通气风扇、加热器、发电器、供水系统、动物升降设备、红外管理系统、GPS定位系统和紧急侧窗通道。

农场的猪场生物安全和卫生环境非常高、选址非常好，与马路也有天然的河流作为屏障，周围没有其他猪场，而且我们猪场周围有很高的围栏。每个进入猪舍的人必须提前24小时进行隔离，进入猪场的人必须更换猪场准备的衣服和鞋子并在每次进入猪舍时都需要淋浴消毒。所有进入猪场的车辆都需要通过消毒池进行消毒。每栋猪舍我们都安装有报警系统，如果温度过高或者过低，报警系统会自动启动并同时向设定的手机发送信息。

农庄的中央通道是人、猪、物流（饲料、水、电、供暖等）中枢，是全封闭理念设计猪场的中心。中间用挡板隔离成两边，分别供人和猪通行。出猪舍是全封闭理念设计猪场的高危关键点之一。在从出猪舍往卡车上装猪时，必须确保和中央通道完全阻断。只有在清洗、消毒后才能再从中央通道转入另一批猪。每周要在中央通道转运的猪达到9002头，包括母猪后备母猪、断奶仔猪、保育转、育肥到屠宰。

农庄的饲料车间是由丹麦斯高德公司设计，全套进口。原料和预混料充足的情况下，只需要一个人选择相应菜谱----即可全自动配比并粉碎且搅拌出成品粉状饲料，每小时可产出11-12吨。项目生产涉及的数字化管理、自动化饲喂，我们采用丹麦AgroSoft猪场管理软件、丹麦Skiold自动饲喂系统、丹麦饲料加工和储藏设备等，并按欧洲和丹麦的标准进行废弃物处理。同时，猪场投入巨额环保资金对猪场产生的粪污进行有效利用。

公司采用瑞典Munters通风降（保）温系统，Munters除湿产品可降低空间湿度并提供适当的通风，同时降低能源成本，提高猪群舒适度。通过使用专用的Munters室外通风系统（DOAS），可维持能源成本，同时为猪舍提供所需的通风量。保持猪舍室温在一个稳定的温度阶段，可能量回收的干燥转轮，为 DOAS 系统带来了多重好处：低成本合规管理、干燥健康的管道、增强了冷却性能指数（COP）、改善安装后的空气质量（IAQ）、能源回收等。

农庄的粪污热能回收系统---冷凝水循环管道位于育肥舍1-3幢，猪舍蓄粪池下混凝土内嵌入塑料管，每一幢铺设5600米。热泵冷却粪污，将粪污内储存的能量传导至散热器和猪舍内供热地板。热泵系统的优点有：不影响粪污清除；安装方便；冷却效果均匀良好；对于猪舍小气无负面影响且易扩张等。通过热泵，每消耗1千瓦时的电力，即可产生约3千瓦时的热量，同时还能有效减少高达30%的二氧化碳排放量。所以，为了确保能够从粪能热泵中获得最大的利润，其安装的尺寸是一个关键技术要点。据GreenMaq专业长期经验，确定粪便热量回收系统尺寸的重要依据是通过一系列复杂的计算，以确保最佳的效率。当然粪便热量回收是一种投资，对于运作良好的热泵，只需2至5年即可收回投入及运作成本。在压缩机、冷凝器、蒸发器等设备组成的热泵系统中，粪尿中的热量被收集并转化成能量，这些能量可以在猪舍直接加以利用，为猪提供一个稳定而适宜的温度条件。在粪污处理方面全面采用尿泡粪工艺和管道直冲系统，将粪污收集按照丹麦的要求，至少9个月的覆膜储存，粪浆根据作物营养需求全部还田，从而实现“养猪零排放”。

农庄的猪粪处理设备--粪肥处理设备计划需要的猪粪处理设备包含一套地下污水管道，暂储池，干湿分离器，集粪池和撒粪车。暂储池的主要功能是收集粪污水，调节水量，保证后续固液分离机的稳定运行。暂储池内安装有搅拌机和离心泵，搅拌机主要是将粪便和污水搅拌调节均匀后，以保证泵输送的顺畅和固液分离机的正常运行。集粪池是一个大的封闭的塑料，避免氨气挥发和粪污渗漏。猪场的粪肥将会被用作有机肥通过专业的撒粪车以及地下管道施播到附近的农添。在此过程中，猪场将会遵照中国法律及法规处理和排放粪肥。并且，关于粪肥的处理和应用猪场将会严格遵照欧盟和丹麦标准。

除了生物安全，我们也高度关注猪场的物理安全，2014年09月份，我们北欧猪场的监控已经安装正常并投入使用，通过“云视通网络监控系统”，网络内部的操作员通过显示器以及模拟监视器可以观察所有摄像机的图像且更为远程查看猪场及猪舍内部情况。监控的安装，也更好地执行了我们对生物安全的要求标准，未经提前24小时的隔离，参观人员也可以在门卫处查看监控，可以清晰地看到猪舍内部情况。该监控视频的最大优点就是网络内的任意授权用户可以通过视频监控点回放其授权范围内的任意图像即使这路图像在其他的地市。这更大程度上节约了我们的管理成本，提高了生产人员及管理人员的工作效率。

- 奶牛精准化健康养殖科技服务平台（新疆呼图壁种牛场）

一、企业基本情况

新疆呼图壁种牛场成立于1955年，位于呼图壁县东郊，企业法人代表为马光辉。全场占地36万亩，现有人口8000多人，其中职工2000多人，有8个奶牛核心场，存栏奶牛20000万头，10个农业生产队，西域春乳品厂，西域春饲料加工厂形成了以奶牛养殖为中心，农业为基础，乳制品加工，胚胎移植，饲草料生产为龙头，农、林、牧、副、渔全面发展，工商建综合经营的大型国营企业实体。8个牧场全部实现局域网，计算机管理，信息化投入资金1200多万元。

二、模式应用情况

（一）基本建设情况

8个标准化牧场，存栏奶牛20000头，主要饲养中国荷斯坦牛、中国西门塔尔牛荷斯坦成母牛年单产平均8600千克，乳脂率3.61%，，乳蛋白率3.11%，体细胞数平均40万/毫升、细菌数平均30万/毫升。其中核心群成母牛年单产达到9500千克。西门塔尔牛存栏达到1908头，成母牛年单产平均达6600千克，乳脂率4.1%，，乳蛋白率3.21%，体细胞数平均38万/毫升、细菌数平均35万/毫升达国内领先水平。牛奶总产7多万吨。所有牧场全部使用散栏分群饲养技术、全混合日粮搅拌车饲喂（TMR）、以色列阿菲金智能挤奶设备、瑞典利拉伐自动清粪设施。牧场是国家级标准化示范场，新疆奶业标杆。

（二）物联网技术及产品使用情况

1.UCOWS奶牛发情监测系统

记录奶牛发情时间、配种时间和妊娠检查时间等，统计21日妊娠率、情期受胎率、最终受胎率、育成牛配种月龄与绩效考核和相关数据报告。

单位：元

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（RMB） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UCOWS奶牛活动量采集器 | ATS-UCOWS001 | 套 | 1500 | 1090 优惠价990 | 1485000 |
| 2 | UCOWS奶牛活动量读写器 | ATS-UCOWS002 | 台 | 8 | 20000 | 160000 |
| 3 | UCOWS奶牛发情监测系统 | V1.0 | 套 | 8 | 20000 | 160000 |
|  | 合 计: ￥1805000 |  |  |  |  |  |

2.TMR监控系统：

8个牧场在使用，自动记录TMR饲喂过程，绘制奶牛干物质采食量曲线，进行配方数据管理，配方调整，自动生成相关统计报表。

单位：元

| 序号 | 名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（RMB） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银川奥特TMR监控设备 | 系统控制器 | TMRSC001 | 套 | 14 | 26000 | 364000 |
|  |  | 叉车显示器 | TMRD002 | 套 | 7 | 10000 | 70000 |
|  |  | 称重仪 | TMRW002 | 套 | 14 | 1000 | 14000 |
|  |  | 通信主机 | TMRCM001 | 套 | 7 | 1000 | 7000 |
|  |  | 通信辅机 | TMRCM002 | 套 | 7 | 900 | 6300 |
| 2 | 银川奥特TMR监控系统 |  | TMRW001 | 套 | 7 | 20000 | 140000 |
|  | 合 计: 601300 |  |  |  |  |  |  |

（三）物联网技术应用解决方案

该系统实施期限为1年，该系统根据奶牛的活动量、TMR采食量、体重、产奶量、电导率、体温的变化规律建立奶牛的泌乳曲线、干物质采食量曲线、活动量曲线、体重曲线和电导率曲线，进行奶牛发情预报、生产性能分析、饲料配方营养平衡分析、乳房炎预警、疾病预警等综合分析报告，为管理者提供技术决策依据。同时管理平台根据员工的考勤记录、奶罐车状态记录、牛舍环境监测出具各类分析报告。

（四）经济效益

1.UCOWS奶牛发情监测系统：该系统的应用能在原有人力基础上减少至少一半，人力强度基本脱离了实地查看和蹲守查看，只需在管理平台查看。发情揭发率提高20%左右，相当于每头牛直接节约饲养成本400元。

2.TMR监控系统：奶牛日粮投喂误差控制在±2%以内，减少隐形饲料浪费5-10%，每头成母牛每天节约饲料成本1元，10000头牛一年365万元。

（五）实施亮点

该项目的实施，符合国家节本增效农业物联网应用模式发展政策要求。符合国家提倡的节能环保要求，具有良好的市场经济效益。该项目的建设能提高奶牛生产力，减少奶牛数量，增加耕地数量，解放劳动力。

奶牛精准化健康养殖科技服务平台以“饲养全过程控制”为切入点，主要依靠本公司UCOWS奶牛发情监测技术（专利号：ZL201020672404.2）和TMR饲喂实时监控技术，对奶牛场的配种和饲喂两个生产关键点进行实时监控，及时发现管理过程中存在的问题并对奶牛的健康状况提前做出预警，TMR饲料配方技术、奶牛线性鉴定技术、标准化信息化管理技术，实现对奶牛场养殖过程精准化控制，预防管理事故的发生，监控奶牛的繁殖与健康状况，依托网络服务平台、SP短信服务平台，通过Internet对全国的奶牛场用户提供科技服务。

本项目技术路线如下图所示：

建立奶牛精准化健康养殖科技服务平台的核心技术是运用感知技术、RFID技术和现代网络技术。

运用本公司研发的自动化设备，收集分析奶牛的活动量信息、单产实时信息、饲喂实时信息；采用嵌入式技术处理获得的养殖数据，应用网络技术与后台服务器通信，使用云计算方式处理所获得数据，将处理结果通过GPRS传输到手机上，指导兽医及时给奶牛配种；通过TMR饲喂监控系统，实时记录奶牛的真实采食量，结合奶牛TMR饲料配方设计与分析技术，指导改进奶牛饲养方案。

奶牛精准化健康养殖科技服务平台还建立奶牛专家诊断子系统，为全国的奶牛用户提供科技服务。通过该系统可实现对奶牛的发情、疾病预警以及奶牛采食量状况进行实时记录监控，通过互联网适时给生产管理者反馈计算机分析处理结果，方便用户作出正确决策，满足奶牛场生产管理需要和对各项关键技术实施环节的监控，提高奶牛场生产效率，节约生产成本，最大化的为用户提供方便、快捷、安全、有效的养殖信息。

平台采用基于面向服务架构（SOA）的集成RFID中间件技术方案。有源RFID电子标签是养殖信息的载体，RFID终端读写有源RFID电子标签，通过RFID中间件实现数据的采集、分析转换。

SOA是一种抽象的模式，代表了一种不面向具体实现的软件体系架构，它直接面向服务，可以实现企业业务逻辑以较低的成本进行快速重构。

系统的开发，采用SOA设计理念，将奶牛繁殖、饲养、疾病预警分为多个相对独立（松偶合）的服务，并以标准接口定义和标准协议通讯，进行灵活连接。

奶牛养殖用户根据奶牛养殖过程需要，可灵活定制服务内容，确定每个服务承接信息、传递信息的具体内容形成个性化集成服务系统。

本项目依据实际需要设计以下七类信息服务组件（以后还可灵活扩展），根据各环节的业务逻辑封装成Web服务，注册到服务注册中心，服务的请求者可以在服务注册中心找到该服务。

平台技术架构如下图所示：

饲料配方设计组件：饲料配方设计时信息记录

发情预报组件：奶牛发情时信息处理

健康预警组件：健康检测时信息处理

采食量营养分析组件：采食量营养分析时信息处理

- 犊牛精准饲喂管理系统（新疆朗青畜牧有限公司）

一、企业基本情况

新疆朗青畜牧有限公司创建于2002年5月30日，注册地址昌吉市滨湖镇迎丰村三区、注册资金800万元，法定代表人为杨勇。主要从事生产鲜牛奶与荷斯坦优质犊牛、弗莱维赫乳肉兼用牛饲养。公司养殖小区占地523亩，其中养殖区177亩、饲草料基地346亩，信息化基础建设已初具规模，已实现信息化挤奶厅一座及全场监控。

二、模式应用情况

（一）基本建设情况

养殖小区现有奶牛存栏数1107头（其中：荷斯坦牛607头，弗莱维赫乳肉兼用牛500头），其中：泌乳牛200头，日产鲜奶近8000公斤，平均年单头单产8500公斤。现有按国际标准建设的牛舍7栋12018平方米（含挤奶厅）、15000吨及3000吨的青贮窖各1座，以及700平方米的办公生活区。奶牛场是按行业标准建设的一个可饲养2200头牛的标准化饲养小区。2009年，公司首次引进弗莱维赫乳肉兼用牛冻精进行繁育，并获得成功，于2011年陆续产犊，目前，公司总计存栏弗莱维赫乳肉兼用牛500头。

公司下设：场办、财务部、生产技术部。各部门主管领导1人，本公司现有员工为25人，其中：管理人员3人，技术人员5人，生产工人17人。朗青公司在近几年发展过程中，已获得诸多荣誉：2003年获得昌吉州西五县奶牛大赛一等奖，2010年获得“昌吉回族自治州农业产业化龙头企业”称号，2013获得“自治区农业产业化龙头企业”称号，同年经自治区畜牧厅、自治区教育厅、自治区质量技术监督局联合认定为“新疆学生饮用奶奶源基地”，2012年被昌吉市畜牧局评为“昌吉市奶牛标准化养殖示范小区”，2013年被昌吉州畜牧局评为“昌吉州奶牛标准化养殖示范小区”。

公司自成立以来，积极带动周边农户共同发展，每年向农户提供犊牛进行定向育肥，提供科学饲养培训和技术服务。充分依靠科技，与龙头企业、相关科研和技术推广单位联合，建立畜牧技术推广和技术服务体系，积极推广应用先进饲养管理技术。同时加大信息化建设投入，强化信息化应用，取得了良好的效果。

（二）物联网技术及产品使用情况

1.犊牛单独饲喂牛奶利拉伐CF1000+犊牛饲喂站系统

产品价格：45万元

配套圈舍建设投资：68.04万元

用于全天候少量地为每一头犊牛输送精确的牛奶份量，以满足犊牛的自然需求，每头犊牛可以饲喂代乳品。

工作原理：当犊牛进入牛奶饲喂站后，电子识别牌可以对其进行识别，利拉伐犊牛饲喂站则可以根据犊牛的饲喂计划决定是否允许该犊牛饮用牛奶并确定饮用量。饲喂站可以为每头犊牛设置每次访问时的最小和最大饲喂份量。如果允许犊牛饮奶，则犊牛饲喂站将立即为该犊牛准备一份具有预定温度的新鲜牛奶份量。犊牛饲喂站将持续地测量环境气温，如果检测到气温发生变化，则会调节蒸煮器的温度。

2.带清洗剂泵的全自动清洗机系统

利拉伐CF1000+的自动清洗系统均可以加入清洗剂泵，以执行彻底的清洗循环。清洗将在预设的时间开始，并自动添加清洗剂。

（三）物联网技术应用解决方案

本项目实施期限一年，该系统功能特点是：

1.犊牛饲养最重要的环节是卫生与通风，卫生环节做好了，疾病自然会减少。

2.最新的全自动犊牛饲喂站是一种更加牛性化的设备，但这并不意味着不需要任何管理方案，相反，它需配合更为先进的管理模式。少量多次的犊牛饲喂方案，适应犊牛消化道特点，有效防止因过量采食造成的营养性腹泻；还可以通过犊牛饲养管理软件实现监控，第一时间发现患病犊牛，及时处理，遏制疾病的爆发。美国众多牧场的实践也证明了在疾病和死亡控制方面全自动饲喂站效果显著。犊牛断奶前发病率和死亡率较高，常见犊牛肺炎和腹泻，这也是犊牛致死的主要原因。根据在美国规模化牧场统计的结果，由于全自动饲喂不需要人工干预，达到标准化饲养的可能性更大，因此疾病与死亡率都能很好的控制。根据美国密西根州立大学动物科学系Miriam Weber Nielsen 和 Mike VandeHaar教授的统计数据，使用犊牛群养，配合高品质自动饲喂系统的牧场腹泻率，呼吸系统疾病和死亡率都能控制在5%以内。

3.犊牛的相互吮吸，是由于传统饲喂过程中使用奶桶饲喂，犊牛低头喝奶，其天生的吮吸习惯不能得到满足或是饲喂量不足引起犊牛饥饿（如突然断奶），导致犊牛间相互吮吸，即使单独饲养，犊牛也会吮吸其他物体，如犊牛岛、栏杆、饲料盆等，因为犊牛岛只是单纯的物理隔离，通过蚊虫和空气传播的疾病是无法真正意义上做到隔绝的，所以犊牛岛饲养并不能从根本上减少吮吸。由于全自动饲喂站提供乳头，犊牛可以通过吸吮乳头满足自己的吮吸需要，还可以通过延长吸吮时间满足需要，所以能够从根本上减少或杜绝犊牛间的相互吮吸。

（四）经济效益

1.该项目建成后，由原来的牛乳饲喂改为代乳粉饲喂，进口代乳粉单价为2.7元，单头犊牛饲喂成本可降低30%。

2.节省人工成本，传统饲喂方式人均可饲喂30—40头犊牛，使用犊牛饲喂站后，一人可饲喂管理100头犊牛，大大降低了人工成本。

（五）实施亮点

通过本项目建设，可形成养殖小区内成熟的技术成果和先进的饲养殖管理模式，以组织农民观摩学习、专家讲座、会议交流等方式，并结合计算机网络定期收集发布畜产品市场、养殖技术、疾病防疫、饲草料等信息宣传，推进高产优质奶牛饲养技术示范与推广，改变传统的畜牧业养殖生产模式。这些形式对改变当地传统的生产方式及提高当地农牧民自身素质有着良好的带动作用。

该项目建成对项目实施单位起到了增效、节能的作用，并积极采用现代化的生产技术和手段，增强了智能化示范项目建设的科技支持和示范带动作用。本项目无论从项目的建设内容、组织管理、资金管理和项目的可操作方面，还是从项目的预期目标及典型性、科技带动性等方面评价，均符合现代畜牧业示范基地建设项目管理，对促进新疆畜牧业养殖水平的提高具有积极的作用。

附：新疆朗青畜牧有限公司项目采用的技术路线

- 基于物联网下的活畜托管及冷鲜牛羊肉配送模式（锡林郭勒盟瀚海科技有限公司）

一、企业基本情况

企业名称：锡林郭勒盟瀚海科技有限公司

成立时间：2011年

企业所在地：锡林浩特市

企业规模：注册资金100万元，实验基地5个农牧场草场面积约3.5万亩

主要经营种类：散养牲畜等（信息化现代畜牧养殖）

总投资估算：项目总投资208万元，网络平台开发30万元，基础设施建设投资158万元，铺底流动资金投资20万元。

1．5个实验基地农牧场全部安装网络高清视频监控，覆盖棚圈及周边的养殖区域，投资30万元。

2．开发畜牧业O2O电子商务交易平台，通过现代互联网技术使交易平台和网络视频相结合将实验基地直接推广到消费者面前。平台开发30万元。

3．现代化牲畜饲养所1500㎡，畜病防治室100㎡、饲料库500㎡、饲草储备棚500㎡，机电井5眼。投资128万元。

二、模式应用情况

（一）基本建设情况

目前实验基地草场总面积约3.5万亩，以散养牛羊为主，其中本地散养羊3500多只、牛220多头。实验基地机井5口、土木棚圈12座（改造现代化棚圈），具备长电和网络等基础设施。

（二） 物联网技术及产品使用情况

1.实验基地全部采用“百图”（世界500强）网络高清视频监控系统，每一部监控摄像机都有独立的CPU和IP地址并自行存储数据无需服务器及录像设备，远程登陆会自动压缩视频格式减少对网络的负荷查看视频更流畅清楚。

2.订单生成后的牲畜全部采用基于物联网的追溯管理系统（二维码电子耳标）可以对牛羊等进行正向、逆向或不定向追踪的出生、成长、免疫、屠宰、销售等全过程追溯。利用RFID无线射频技术对牲畜进行身份登记，包括养殖场日常管理系统、屠宰管理系统，实现对牛羊出生、成长、免疫、屠宰等各阶段的信息数据实时录入，可实现生长阶段相片级别的信息录入，以方便日后详细追溯，通过二维码技术让顾客进行商品信息的追溯。

二维码贴

追溯体系结构

（三）物联网技术应用解决方案

O2O电子商务交易平台是一种全新的电子商务模式，Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将本地线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台，同时起到推广和成交的作用。简单的来说就是把线上的消费者带到现实的商店中去，并依托二维码识别技术应用于所有本地实体商家，锁定消费终端，打通消费，最大化实现信息和实物之间、线上和线下之间、实体店与实体店之间的无缝衔接，创建一个全新的商业模式，线上发布资讯，线下结合看，通过在线支付购买或者是预订线上的商品和服务，然后再到线下去享受服务，带领意向合作商家实地考察最后双方协议签单。

锡林郭勒畜牧业O2O交易平台的实施方案是：

1.整合优质的牧场资源结合原生态畜牧产业链和网络同步在线监控视频，打通中间环节降低成本，以服务实体牧户为中心，让牧民利益最大化，让会员消费者以最简单的方式吃上真正的锡林郭勒大草原原生态散养牛羊肉，并打造全国最专业的畜牧业O2O门户交易平台；

2.线上订单+线上和线下体验，一对一进行配送；

线上体验——远程网络同步视频

线上体验，则是通过远程网络监控视频犹如“身临其境”让消费者足不出户就能实时查看自己的订单，体验自己作为牧场主的感觉更直观的观看牧民是怎样养殖、放牧等。

线下实体体验

实体体验，实为锡林郭勒大草原各优质的草原牧场，让消费者线下亲身体验草原文化、牧民养殖等终端实体；将给当地旅游也带来一定的创收。

平台现状

销售产品：全部为原生态散养牛羊及系列绿色食品。

销售模式：【Online to Offline】线上网络商城结合线下体验店。

线上销售平台：自建商城+京东接口和淘宝商城+阿里巴巴分销。

线下实体店：锡林郭勒优质原生态草原牧场体验。

（四）经济效益

该实验项目建成后，近期测算，实验点牧户每户按养殖500只乌珠穆沁母羊，年出栏肥羔300只计算；通过网络销售每只乌珠穆沁肥羔比本地销售增值15%-20%，约100元左右，100元×300只=30000元。按牧户户均3.5口人计，人均纯收入可增加8571.43元。远期测算，通过网络销售全盟年销售10万只羊，增值将达1000万元。牧民还可以直接上网进行全网络销售，在知识更新、扩展视野、科学养殖、现代化经营等方面可产生不可估量的效果。

（五）社会效益

锡林郭勒畜牧业O2O交易平台的建设，点对点直接面对消费者减少中间环节，将会有更多的更有实力的企业利用O2O交易平台进行交易，大大提高牧民的收入，增加牧民对网络的认识，并提高产品的质量。项目设施成后即有明显的经济效益和生态效益，同时具有巨大的社会效益，随着项目的实施，使项目区的综合生产能力大幅提高，畜牧业生产基础设施进一步加强，生产生活条件不断改善，对整个项目区的经济繁荣社会稳定发挥重要的作用，实现新形势、新常态下的新发展。

- 禽舍智慧养殖管理系统（宁夏晓鸣农牧股份有限公司）

一、企业基本情况

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（简称晓鸣农牧，证券代码：831243）是集祖代和父母代蛋种鸡饲养、技术研发、种蛋孵化、雏鸡销售、技术服务于一体的“引、繁、推”一体化种禽企业。公司成立于2011年7月4日，注册资金2500万元，公司位于宁夏银川市永宁县黄羊滩沿山公路93公里处向西3公里处，企业法人代表为投身种鸡养殖繁育事业20余年的公司董事长魏晓明先生。公司在宁夏境内建有2大现代标准化生态养殖基地，占地共计4000余亩，包括12座父母代养殖场、2座祖代养殖场，现存栏祖代蛋种鸡6.5万套，存栏父母代蛋种鸡108万套，公司在宁夏、新疆、河南、吉林分别建有大型孵化场4座。公司的主营业务为祖代、父母代种鸡养殖；父母代、商品代种雏（蛋）销售。自2012年开始，公司以位于宁夏永宁县黄羊滩生态养殖基地为试点，开展物联网智慧养殖的信息化建设，目前建成了鸡舍视频监控与远程诊断系统、鸡舍环境控制系统，目前投资200余万元，项目整体建设完毕预计投入500万元。

二、模式应用情况

（一）基本建设情况

公司黄羊滩生态养殖基地占地面积1800亩，主要从事海兰褐蛋种鸡养殖、扩繁和推广工作。该基地建有6座父母代养殖场、2座祖代养殖场，含标准化鸡舍44栋，年存栏祖代蛋种鸡6.5万套，父母带蛋种鸡50万套。在蛋鸡养殖方面配备了国际先进的自动化水线、料线自控喂养系统，鸡舍环境控制系统，视频监控与远程诊断系统，种蛋分级码盘系统，全自动红外段喙与疫苗注射系统等，目前正在实施开发蛋鸡养殖过程智慧管理系统，该项目通过集成农业传感器、无线传感网络、宽带移动互联网、自动控制、智能信息处理等现代农业技术，实现蛋鸡养殖的智能管理，将养殖场远程监控与诊断系统、环境监测控制系统、产品监测与质量追溯系统、养殖过程管理、异常情况预警、财务管理、产品销售、服务平台与客户管理系统等高度集成为一体，实现集成养殖全过程的自动化和智能化控制，运用信息化技术实现企业管理，建立大数据平台，提高企业的数据利用和分析能力，提高运行效率和效益，实现养殖企业的高效、准确、即时、规范化运作。

（二）物联网技术及产品使用情况

1.鸡舍视频监控与远程诊断系统。包括：香港智腾高清网络枪机、球机，高清数字嵌入NVR，液晶拼接屏，联想管理电脑，希捷硬盘，TP交换机等，用于远程实时对各个鸡舍进行24小时不间断高清晰视频监控，调节镜头焦距可以清晰的观测到鸡舍的具体细节，实现远程指导，有效保证养殖场的安全规范操作。对分散的养殖场便于集中控制管理，可录制各点的视频录像以备日后查用。整套系统总价约60万元。

2.红外断喙与疫苗注射系统（美国NOVA-TECH公司制造）。该设备改变传统的断喙时间和断喙方式，将7日龄的热络断喙提前到初生阶段红外断喙，断喙同时进行一次免疫注射，减少鸡只的应激。通过互联网将生产机器与美国公司连接，维修、计数、管理。该设备以承租方式使用，价格为0.2元/羽。

3.鸡舍环境控制系统：鸡舍前端部署：EC-3T 环境控制仪（上海梵龙）；后端部署：Temptron 607环境控制仪（以色列），上述设备均能通过网络将数据实时传输至PC端。设备总投入约200万元。

4.饲料自动称重系统：EC-SC10饲料称重仪（上海梵龙）。该设备均能准确计量每日、每栋鸡舍饲料消耗量，帮助企业准确把控饲料用量关，上述数据均能通过网络将数据实时传输至PC端。设备总投入约20万元。

（三）物联网技术应用解决方案

智慧养殖管理系统，通过自主设计蛋鸡智慧养殖软件、综合禽舍视频监控与远程诊断系统、禽舍环境控制系统、饲料自动称重系统等物联网技术，通过PC端和手机APP平台管理批次种鸡从引种育雏、育成、产蛋直至批次淘汰和种蛋孵化全过程，涉及禽舍环境、免疫、用药、检验、饲喂、体重、产蛋、孵化等相关生产管理。智慧养殖现场管理系统以科学养殖和过程管控为主要设计理念，该套解决方案实施周期18个月。

1.科学养殖

首先将种鸡免疫程序、体重标准和饲喂程序、生产性能标准等科学养殖规范和标准依照养殖逻辑做入系统，并开发公司个性化养殖模块。系统自动根据批次种鸡的日龄或周龄结合养殖标准规范或养殖经验，列出工作要求或进行提醒。如到某日龄前的两天，系统会提示用户根据免疫程序，实施免疫计划。如在种鸡批次周龄和体重达到某些条件时，系统会提醒用户要进行人工加光等。

2.养殖过程管控

通过饲料自动称重系统实现料量控制，通过物流系统和执业兽医师处方系统实现用药控制、疫苗发放和验收管理。实验室根据种鸡场的疫苗申请和免疫程序，写清免疫方式及免疫部位才能打印疫苗出库单发放疫苗，疫苗出库单随疫苗一起送到种鸡场，种鸡场必须按规定验收，并在系统填上验收记录，最大程度避免使用与规定不符或失效疫苗，保证按正确的免疫方式、部位免疫。

3.异常信息的及时报警提醒

鸡舍异常温湿度、氨气浓度实时报警：系统与禽舍温度、湿度、氨气浓度探头环境控制器连接。当温度、湿度、氨气浓度过高或过低时，系统实时报警，并通过手机短信在第一时间将异常情况发送给种鸡场和公司管理层，以便监督及时采取措施调整温湿度。其他异常指标报警：当死淘率、产蛋率异常时，系统予以报警，以便及时分析原因。录入禽只体重后，系统自动算出平均体重和均匀度等指标，当禽只体重偏离正常轨道时，系统可以自动提醒，便于采取合理的饲喂补救手段。当化验室抗体检测异常时，系统可以进行提醒，便于及时采取加强免疫等措施。

4.孵化管理

系统对孵化业务从种蛋入库、上蛋、入孵、照蛋、落盘、出雏到发雏等环节的进行全程跟踪与管理。系统将提供种蛋库存存放天数的关键数据报表，为科学制定上孵计划提供依据。对上孵、照蛋、落盘、出雏、免疫和发雏等环节，依据种蛋序列号进行全程跟踪管理，可以追踪种蛋来源之养殖场、批次、禽舍、产蛋日期。每孵化批次根据养殖经验分阶段自动体现预计出雏数，基地部门计划员可以通过在线访问系统，随时、及时得到出雏计划和实际出雏数，便于安排调整基地养殖计划。

5.数据分析

通过养殖、孵化过程的管理和实际数据的采集，系统自动形成种鸡、孵化相关指标报表，以及饲料、用药成本报表，并可以以曲线图、柱状图等直观方式展现。不在现场的管理人员可以通过系统远程实时查询相关数据并进行对比分析，有利于及时掌握种禽、孵化的真实情况，也有利于养殖生产的经验积累。

6.产量预算

系统可以根据死淘率、产蛋率、合格率、受精率、受精蛋出雏率等相关标准，自动计算出未来一定时期的产蛋数和出雏预计数，为引种、淘汰提供快速计算工具，也便于饲料、商品代雏等产业链匹配决策提供支持。

7.质量和可追溯管理系统

借助物联网现场养殖管理实现批次控制，形成从种源到客户，从客户到种源的双向质量追溯，保障产品安全和食品安全。

8.财务分析系统

系统自动按照原料级别、业务阶段、半成品及产成品级别进行不同方法的成本核算和差异分析，并对造成差异的环节进行有效控制，提升公司成本管理能力和生产效率。同时还可按区域、养殖户、业务单元、销售员等多维度进行销售情况及利润分析，同时做好客户关系管理。

9.电子商务销售

销售人员通过手机下单完成后，系统后台自动生成对应的销售订单。通过网络完成一系列营销环节。

（四）经济效益

1.建设完成蛋鸡物联网智慧养殖与ERP管理系统集成的一体化信息化平台，并在企业内部应用与示范。

2.提升企业的生产效率和管理效率，实现企业运行的提质增效，增加雏鸡产品产量10%左右，提高整个饲养周期成活率2%，由高均匀度和产品品质使得雏鸡销售价格（在市场无强烈波动的情况下）高于同行0.2-0.4元，同时节约管理成本10%以上。

3.完成产品质量安全和可追溯系统，实现双向可追溯。

（五）实施亮点

1.通过蛋鸡物联网养殖及企业智慧管理系统建立完善、规范、精确、实时的信息化管理平台，使企业的管理模式具有高效性、可扩展性和可复制性。开创我区首家利用完整集成的一体化管理平台软件实现现代化养殖企业管理。

2.利用信息化平台软件，规范企业业务流程，提升部门间的协同能力，提升效率，优化并平衡供应链。

3.有效控制家禽养殖企业养殖、孵化、销售、库存、运输等环节及产品质量风险。

4.更科学的成本核算方法，准确了解产品成本构成，核算效率由7天缩短到12小时。

5.实现产品全产业链的安全及质量追溯体系，可实时查询发货时间、批次、原料，客户反馈即时响应。

6.业务及管理人员的移动商务，缩短销售周期，提升企业服务质量。

7.实时计划、实时报表、实时分析，使得业务流程透明化，管理决策更科学便捷。

附：禽舍视频监控与远程诊断系统：

- 智能化控制的养殖孵化生产（江苏北农大农牧科技有限公司）

一、企业概况

江苏北农大农牧科技有限公司成立于2011年11月，注册资本2000万，位于江苏省泰州市姜堰区沈高镇，毗邻溱湖湿地。其隶属的北农大集团是中国农大校办企业，由张庆才博士于1995年创建。

作为省级现代农业发展重点扶持对象，江苏北农大投资7000多万在泰州市姜堰区沈高镇兴建了华东地区最大的种禽生产基地和绿色饲料生产基地，占地约60亩。

项目建设之初，就以打造产业化一条龙为发展思路。先后引进了智能化控制的养殖设备和孵化生产设备，并实现了全厂区全时段远程监控。

二、模式应用情况

（一）基本建设情况

养殖场占地约29亩，建有种鸡室9栋，育雏室2栋，全部采用自动喂料、饮水、光控、温控、通风、换气、清粪、消毒等智能化控制系统。具备祖代种鸡存栏3万套、父母代种鸡存栏15万套的生产能力。孵化场占地10亩，引进智能孵化设备14套，并配套有先进的环境控制系统，具备年形成商品代雏鸡1000万羽的生产能力。

江苏北农大以中国农业大学为技术依托，引进的种源是由中科院吴常信院士带头研发的节粮型蛋鸡：“农大三号”、“农大五号”，该种源曾获得“国家科技进步二等奖”的殊荣，是世界上第一个“矮小蛋鸡”的商品化品种，也是我国第一个拥有自主知识产权的蛋鸡品种。目前，公司正在选育新型蛋鸡品种 “农大金凤”，该品种将结合节粮型蛋鸡和花凤鸡的优秀能力，使国有自主育种的水平更上一层楼。 现在主要产品是鸡蛋和苗鸡，面向华东四省，后续还会跟进品种专用饲料和蛋品回收加工等产业化发展的渠道。

（二）物联网技术及产品使用情况

江苏北农大投资千万用于先进设备的引进，目前的生产设备分别采用的是广东广兴牧业的养殖设备、中国电子科技集团公司第四十一研究所研发的孵化设备，都具备一个特性，就是智能化生产，通过传感设备实现光照控制、温度控制、湿度环境控制、环境控制、自动给水、自动给料、自动报警、自动清粪等功能。

另外公司对生产厂区和道路安装了监控设备，对生产过程中可能出现的各种情况进行实时监控，降低安全隐患；对车辆进出和货物的出入库随时查看，保证物流的畅通性和及时性。

（三）物联网技术应用解决方案

公司目前计划斥巨资倾力打造一个将物联网与传统互联网进行整合的平台。预计将实现：

1.种禽供应、设备供应、饲料供应、禽药供应方与养殖户之间的联动；

2.养殖户与终端市场的对接；

3.利用识别机制对品牌进行有效推广和提升；

4.整合小散资源，利用发达的物流系统实现高效流通；

5.促进规模化养殖，引领养殖产业链健康有序的发展。

6.与会员单位的监控设备进行联动，让中间客户和终端客户可以更直观的选择合作单位。

该平台一旦推出，通过前期的运营，相信会给国内与禽蛋养殖相关的企业和养殖户以及对终端消费者带来很大的帮助。

（四）经济效益和实施亮点

通过物联网技术和先进的设备使用，实现30名工人承担3万套祖代、15万套父母代的种鸡养殖任务，15名工人承担年形成商品代雏鸡1000万羽的孵化任务；实现了24小时内直通华东四省任一养殖户，提供货源及技术服务。

后期计划对所有客户进行物联互动，通过实时技术服务与指导，能有效提高养殖户的鸡苗成活率，并且通过科学的饲养和管理每羽可为农户增加10元以上的经济收入。并通过产业链的运作方式与互联网应用的紧密结合，及时准确的把握市场脉络，解决养殖户的商品销售问题，拓展渠道，达成共盈。

- 智能养殖和鸡蛋分级包装系统（武汉市黄陂区木兰养殖场）

一、企业基本情况

武汉市黄陂区木兰养殖场成立于1999年,为个人独资企业，注册地位于黄陂区木兰乡青石桥村，项目所在地黄陂区木兰乡刘咀村，法定代表人：张怀宏。

公司经营范围：蛋鸡、鱼养殖，现主要从事蛋鸡养殖。公司流转农业用地2600亩，其中养殖园区占地198亩，建成了以蛋鸡养殖为核心，涵盖饲料加工、鸡蛋分级包装、有机肥生产、有机种植相结合的全产业链模式，现存笼良种蛋鸡100万只，年产保洁蛋2万吨，有机肥6万吨，出栏老母鸡60万只，年产值逾3亿元。

公司主要从宁夏晓鸣禽业引进海兰褐商品代蛋雏鸡，保证了鸡苗的健康；从东北、内蒙等地购进优质玉米、豆粕等原料，按照科学配方自己加工制成营养均衡的绿色健康饲料；致力于环境保护，并于2009年一次性通过武汉市规模化畜禽养殖小区环境污染治理达标验收；生产实现全程机械化，改善了工人的工作环境和鸡群的生存环境，一定程度提高了产品产量和质量，并于2010年被评为黄陂区蛋鸡养殖全程机械化生产示范基地；2010年被农业部评为 “全国蛋鸡养殖标准化示范场”，并于2012-2014年度、2014-2016年度被授予武汉市农业产业化重点龙头企业。

公司现有员工186人，其中专业技术人员72人，中、高级以上职称（含中级）26人。并与中国农业大学、华中农业大学、湖北省农科院、武汉市农科院等单位常年合作，确保了生物安全和技术先进。

公司秉承“设计高起点，建设高标准，产品高质量”的理念，引进德国Big Dutchman公司全智能化蛋鸡饲养设备，优良的环控系统可极大地提高鸡群的生存条件和工人的工作条件，提升蛋鸡的生产性能，有效降低疾病的感染率，从而减少药物使用，提高蛋品质量，为市民奉献安全食品。同时引进荷兰MOBA公司全智能化鸡蛋分级、包装设备，保证了蛋品清洁，提高了工作效率，降低了劳动强度。在鸡粪处理上，利用Big Dutchman公司的鸡粪收集系统实现鸡粪不落地、不冲洗，直接由传送带集中，并运至有机肥厂，在有机肥厂内采用生物发酵法，在槽式发酵厂房内，通过接种SA生物制剂等系列微生物产品，使鸡粪快速发酵腐熟形成有机肥，达到无害化、资源化、经济化的效果，并结合土地消纳，采取种养结合模式，推进农牧结合，真正实现“零排放”的生态养殖和循环经济。做到：“进场的是鸡苗和原料，出场的是保洁蛋和有机肥”。

这一系列先进设备的引进可使本养殖小区的整个养殖过程实现自动化、程控化、智能化、环保化，提高了生产性能、节约了土地资源、降低了劳动强度、减轻了环境代价，增加了经济效益。

尤其是在信息化建设方面，公司通过智能化蛋鸡日常管理体系、智能化鸡蛋收集处理体系及数据分析，大大提高了工作效率，节约了原料、能源损耗和人工成本，并以各项生产相关数据为依据，对饲养过程及要领提出针对性改善意见，是提高鸡群健康、产品质量、企业效益的有效途径。

二、企业基本建设情况

（一）基本建设情况

武汉市黄陂区木兰养殖场所建设武汉木兰100万只全智能化蛋鸡养殖小区，占地2600亩，其中生产场区占地198亩，用于农牧结合、有机种植用地2400亩。生产场区含育雏育成鸡舍3栋、蛋鸡舍9栋；饲料加工车间及散料仓库；有机肥发酵、加工及存储车间；鸡蛋分级包装车间；办公楼、宿舍楼；水处理车间、配电房等附属设施。养殖小区现存栏海兰褐良种蛋鸡100万只，年产保洁蛋2万吨、有机肥6万吨、出栏老母鸡60余万只。

场区建设有蛋鸡饲养区、饲料加工厂、有机肥厂、鸡蛋分级包装厂。其中蛋鸡饲养设备全系列引进德国Big Dutchman公司智能还养殖设备，鸡蛋分级包装车间引进荷兰MOBA公司鸡蛋分级包装设备。

（二）物联网技术及产品使用情况

产品及设备一览表          单位：万元

| 产品名称 | 型号 | 功能 | 来源 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蛋鸡养殖控制电脑 | Amacs管理和控制系统 | 用于现代化鸡蛋生产的农业管理和控制系统 - 通过农业管理和控制系统，可以在世界上的任何地方通过网络实现数据永久采集、禽舍内各个生产环节的实时控制和监测。 | Big Dutchman | 120 |
| 环控系统 | Viper-Touch气候和生产电脑 | 通过散布在鸡舍内的探头测出舍内二氧化碳、氨气、粉尘、温度、湿度等数值反馈给控制电脑由电脑控制CL2800Flex进气风窗、Axialfans轴流风机和RainMaker进行数量和频率控制来调节舍内环境。结合使用B.F.N.Manager电脑软件可轻松分析所有气候与家禽生产数据。 | Big Dutchman | 180 |
| 鸡蛋计数器 | Eggcounter IR4-810 | 可以每栋鸡舍输出的鸡蛋数量、克重分布、正品率做全面记录和统计，反馈生产实绩。 | Big Dutchman | 20 |
| 大农场系统 | Big Farm Net | 可以在离线PC上管理农场的生产和气候数据。可以进行饮水和光照设置，将这些设置自动传输到同一模式下的其他鸡舍 | Big Dutchman | 35 |
| 鸡蛋分级包装 | MOBA250型 | 与Big Dutchman公司鸡蛋输送系统对接，通过光照检查、裂纹检测、血斑蛋检测、颜色分级、称重等对鸡蛋进行筛选分类和计数，并通过数据对蛋鸡生产水平进行反馈，指导和针对性改进提高。 | MOBA | 80 |

（三）物联网技术应用解决方案

项目实施时间为：2012年12月-2015年5月

信息技术产品应用及功能特点：

1.蛋鸡养殖控制电脑：Amacs管理和控制系统

amacs是用于现代化鸡蛋生产的新一代管理和控制系统。它的软件设计研发基于时下最新的网络技术。amacs采用模块化化设计，因其可以适应不同条件并随时扩展。使用amacs可以对整个农场进行永久数据采集、实时控制和监控-几乎可以在任何位置进行这些操作。

特点：可以自定义形象化和图表化显示所有的数据和结果以及直接来自生产区域的现场图片。通过邮件或是给手机发送短信来传送报警信息。amacs可以控制、监控农场内所有的蛋禽舍。根据具体需求，amacs可以监控和控制多达4项功能-气候、生产、鸡蛋收集和粪便干燥。通过远程访问，可以从一个中心位置管理位于不同地点的多个农场。 正是由于其在数据采集、传输方式、形象化显示、表格或图表化数据分析方面的灵活性，amacs为计算机控制的农业管理系统建立了一套全新的标准。对禽舍进行实时监控和控制，即，如果农场经理在农场控制器上做任何改动，它们都会立即在禽舍生效；以只为单位对家禽数据进行集中存储和分析；和存储在系统中参考数据对比；禽舍数据可以连续地形象化显示在农场控制器上；因为有不同的界面可以用来分析单个操作结果，这使得系统具有很强的灵活性；通过ISDN或DSL互联网远程访问数据和设置有保护密码；禽舍内基于Linux的系统有带独立控制、；采用现代化光纤网络技术则可避免由于过压而导致的故障；报警系统通过E-mail发送报警信息；集成日志和报告系统；采用网络摄像机把图像从鸡舍直接发送出去。断电，温度、饮水量和饲料消耗量出现偏差，以及料塔的最小储料量都是激活报警的重要原因。有了amacs，您就有了安全保障，因为系统会把报警信息通过e-mail传送出或发短信到的手机上。按时间排序的报警信息可供监测并追溯经常发生的干扰，通过特定事件过滤选定的事件，如：生产问题或气候警报。报警信息也可作为农场日志使用。

2.环控系统：Viper-Touch气候和生产电脑

采用Viper-Touch气候电脑，可以用最先进的方式轻松控制所有禽舍的气候条件，在双纵向负压通风模式下，在专业模式中实现PID控制（精确细致地控制温度）显示鸡群的体感温度，可以以立方米为单位显示每只鸡每小时的换气量，即真实通风原理。

特点：最多可以连接8个室内温度传感器和2个湿度传感器；可以控制两套室内加热系统，每套加热系统可以控制两个区域；在仅需对禽舍进行局部加热时，系统最多可以将整个禽舍划分为3个不同的区域（育雏区）最多可以控制四个局部加热器；可以控制14组多级档位风扇及风扇的标准档位控制；可以利用脉冲-暂停模式控制最小通风量；可控的纵向通风，即根据所需风速调节纵向进风口和排风口的开启和关闭；夜间滞退功能，VIPERTOUCH会在设定的时间段内降低或提高室内温度，在设定的时间之后自动恢复到正常控制；降温和加湿功能（水帘降温）可控制水帘温度传感器，显示降温温度与MC378T一起实现温度控制的紧急开启；可连接二氧化碳传感器，从而实现根据禽舍内二氧化碳含量控制最小通风量的功能；可连接其他传感器如：氨气、风速、湿度等。主动负压控制，即负压传感器会测量室外气压和室内负压，电脑据此调节进风量或出发报警；优化舒适温度控制，兼顾室内湿度情况；可在彩色大屏幕上显示整个生产过程的趋势曲线。

3.鸡蛋计数器：Eggcounter IR4-810

产蛋性能通过鸡蛋计数器被全自动记录下来。这些数据将被储存到数据库中，用于生产日志和图表。通过与存储在系统中的与鸡种和鸡龄相关的参考数据对比，立即就会显示出产蛋性能是否达到了目标范围。采用标准的鸡蛋优化程序，会激活简单的纵向鸡蛋传送带控制，这样，每栋禽舍每小时内会有固定数量的鸡蛋被收集。

特点：在有计数器的反馈下，鸡蛋传送带会、可设定在早晨自动启动运行，鸡蛋流在打包机前停止；可建立多达15个自由指定的收集组，而且可以每天更改；属于同一收集组的所有禽舍会同时完成鸡蛋收集工作，实现可能的最大填充率；下一个收集组的鸡蛋会随之传送到横向传送带；当一个新的收集组的鸡蛋到达鸡蛋打包机时，横向传送带将自动停止；如果有两条横向传送带，可以同时或分别收集两条输送带上的鸡蛋。

4.大农场管理系统：Big Farm Net

B.F.N是一套电脑程序，利用该程序可以在办公室电脑上将所有鸡舍的气候条件以及生产属性以图标的形式显示，并进行处理和操作。可以程序化分析生产结果，并将这些设置自动复制到其他处于同一生产模式的鸡舍中区。

特点：软件使用简明易懂的符号；图表化快速了解生产概况；详细的报警记录、包括报警历史记录和报警分析；通过光钎LAN局部网快速连接到办公室电脑；通过BFN-wedlink与已有电脑进行通讯；使用标准IT组建；通过网络远程访问数据.

5. 鸡蛋分级包装设备：MOBA250型

与Big Dutchman公司鸡蛋输送系统对接，通过光照检查、裂纹检测、血斑蛋检测、颜色分级、称重喷码追溯等对鸡蛋进行筛选分类和计数，并通过数据对蛋鸡生产水平进行反馈，指导和针对性改进提高。

特点：剔除裂纹蛋、肉斑蛋、血斑蛋，并进行喷码，提高了蛋品品质；称重、颜色分级，对蛋品进行规格区分，细化了市场，提高了经济效益；实时数据反馈，利于蛋鸡养殖环节的及时调整和改进。

（四）社会效益、经济效益、生态效益

该物联网系统在蛋鸡企业的应用实现了节本增效，经济效益明显，表现在：

1.极大地降低了生产人员的劳动强度：

通过生产控制电脑、环控系统、鸡蛋计数器、鸡蛋分级包装：把传统的饲养员由劳动密集型工种升级为观察员——投食、供水、环控、拣蛋、清粪等由控制电脑直接指挥，观察员的日常工作简化为观察鸡群、保持鸡舍的卫生，且由于鸡舍空气质量的大大提高，也极大地改善了一线生产人员的工作环境。增加了一线生产的幸福指数，利于和谐企业、和谐社会的构建。

通过大农场系统：极大地解放了蛋鸡生产管理人员的劳动强度，可以远程控制鸡舍的各项生产数据，并通过相关程序化操作复制到同一生产条件的鸡舍。

2.节省投入成本：

人力成本：一名观察员管理一栋11万羽的鸡舍，较之传统模式，节约用工90%，按本公司12栋鸡舍，工资按3000元/人/月计算，年节约用工成本388万元。

节能：采用先进的环境控制系统，对鸡舍温度和湿度的控制，雏鸡舍年节约加热用燃气款约合80万元；冬季蛋鸡舍温度相对稳定，减少御寒性采食，每日节约饲料余额3吨，武汉冬季按100天计算，节约饲料300吨，折合人民币90万元。

防疫及用药成本：良好的环控系统，及大地改善了鸡群的生存条件，鸡群不生病，不用药，按每只鸡用药成本1元计，年节约用药成本100万元。

3.提高产量：

良好的环控系统，形成的舒适生存条件，直接反映在产蛋性能上，鸡只均产蛋由19.5公斤/只上升至20.5公斤/只，鸡蛋计价9元/公斤,100万只蛋鸡，年增加经济收益400万元。

4.提高鸡群成活率：

通过先进的环控系统，育雏阶段淘汰率可控制在1.5%以内，产蛋期淘汰率可控制在5%以内。

5.提高涉农涉畜人员收入：

设施、设备的提档升级促进从业人员的专业技能提升，进而实现了传统养殖行业从业人员的待遇提高，以本公司为例，一线从业人员人均工资由2000元上升至3000元以上，幅度达50%以上。

6.提升产品质量和销售价格：

环控系统：优良的生存环境极大地改善了鸡群的健康状况，鸡群不生病、不用药，杜绝药物残留，提升了蛋品品质。

蛋品分级：剔除裂纹蛋、肉斑蛋、血斑蛋，产品的品质进一步提升，并喷码，实现了可追溯。

提升销售价格：优质的蛋品价格较之市场流通的一般蛋品价格约高出0.8元/公斤。

7.社会效益、生态效益：优良的环控系统，带来鸡群的健康，减少药物的使用，确保蛋品安全，保障了菜篮子的放心；减轻鸡粪药物残留、病死鸡处理带来的环境代价，具有显著的社会效益和生态效益。

总之，通过上述物联网系统的运用年节本增效约合人民币1478万元，物联网系统投入资金435万元，经济效益可观；且为本地区蛋鸡养殖行业的提档升级提供了新的思路、树立了好的典型。

- 鸡舍环境自动控制系统（平山县西柏坡五丰蛋鸡养殖专业合作）

一、企业基本情况

平山县西柏坡五丰蛋鸡养殖专业合作，成立于2012年8月，由华润五丰（中国）农业开发有限公司联合38户农民联合成立，属“央企扶助项目”。合作社地址：平山县西柏坡镇。注册资金1000万元。法人代表濮实。合作社主产业为商品代蛋鸡养殖。

本合作社南甸蛋鸡养殖基地为华润集团战略性进入蛋鸡产业的第一个自建基地，市场布局主要依托华润五丰的供港平台以及华润万家的商超系统，建设之初，就十分重视信息化工作，2012年以来，信息化投入达到800多万元。

二、模式应用情况

（一）基本建设情况

平山县西柏坡五丰蛋鸡养殖专业合作社南甸蛋鸡养殖基地占地面积176亩，建有后备鸡场及蛋鸡场各1座，饲养海兰褐蛋鸡，常年存栏后备鸡17万，产蛋鸡50万羽。

（二）物联网技术及产品使用情况

基地建有3栋育雏育成舍和9栋蛋鸡舍，鸡舍采用密闭型设计。采用德国大荷兰人成套蛋鸡养殖设备和荷兰“MOBA”鸡蛋分级包装设备。

五丰总部委托青花瓷软件（北京）有限公司为蛋鸡产业开发了BWP　B2　ERP管理系统，分商品蛋、采购、销售三个模块，涵盖基地生产经营的每个环节。

（三）物联网技术应用解决方案

生产应用：ERP系统的应用，可即时掌握鸡舍环境状况以及鸡群状况，通风、光照、加料、饮水、清粪实现自动控制。饲料运输采用专用车辆，直接输入料塔。鸡粪运往自有有机肥厂，发酵生产有机肥。即时掌握基地以及各商超门店的库存情况，通过物流进行精准配送。

（四）经济效益

1.高度节约化的工艺设计，使单位建筑面积的载鸡量提高211.4%（传统笼养每平米养鸡12.76只，本基地实现39.74只），大大节约了养殖用地和土建成本。

2.密闭性设计的鸡舍，冬季温度达到16℃以上，比开放型、半开放型鸡舍高7°左右，每天每只鸡可减少采食5克，每年节约饲料费210万元。

3.“MOBA”自动设备，每小时捡蛋6万枚，50万羽满产12人就可完成捡蛋，同时进行了清洗、风干、涂油、称重分级等工作，比传统饲养50万羽能节约20人，每年减少人工开支70余万元。

4.饲料直接输入料塔，节省了包装材料和人工成本，每年节约45万元。

5.先进的鸡舍环境控制，使得鲜鸡粪的含水量控制在60%左右，易于加工，在建成的有机肥厂，经20日发酵，可形成有机肥料，每年可增值190万元。

6.完善、规范、精准、实时的信息化管理平台的建成，有效提升了各部门间的协同能力和工作效率，使及时掌握基地总体状况成为可能，在成本核算方面，计算效率由3—5天缩短到3小时之内。实时计划、实时报表、实时分析，使得业务流程透明化，管理决策更科学便捷。

（五）实施亮点

建设起点较高，因为通盘考虑、安排和依赖信息化工作，各生产经营节点连通顺畅，较好地发挥了作用。随着各项工作的不断深入，我们还将与“青花瓷”软件公司密切合作，持续改进ERP系统，为传统蛋鸡养殖插上“信息化的翅膀”。

- 信宜怀乡鸡质量安全追溯信息管理应用模式（广东盈富农业有限公司）

一、企业基本情况

广东盈富农业有限公司位于广东省信宜市镇隆镇德乔村，是从事“信宜怀乡鸡”养殖经营的农业龙头企业。“信宜怀乡鸡”是广东省畜禽遗产资源保护品种，被列为“广东省六大名鸡”之首，被国家工商行政管理总局商标局核准注册为原产地证明商标。

公司按照“统一品种、统一饲料、统一防疫、统一管理、统一销售”的经营理念开展怀乡鸡养殖，现有肉鸡养殖基地三个，占地2000多亩；存栏母鸡10万羽，年产鸡苗1500万羽；年生产销售“信宜怀乡鸡”1200多万羽，年销售额突破亿元。公司与广东农科院进行技术合作，并与多家大学进行“产学研”合作，由著名专家杜炳旺教授带领技术团队进行选种、育种。同时，公司还将种苗培育列入发展日程，着力实现从种苗到饲料再到加工的完整产业链。

公司成立之初，把打造“信宜怀乡鸡”品牌作为公司发展的主线，大力拓展怀乡鸡的养殖规模。让更多农户参与到合作养殖事业中来。多年来，公司以诚信经营，用心服务赢得了广大养殖户的赞誉，使“怀乡鸡”的合作养殖户人数规模不断扩大。公司还制定《“信宜怀乡鸡”证明商标使用管理规则》，会同其他部门制订《无公害信宜怀乡鸡生产技术规程》规范养殖行为。统一商标标识，并于2007年设计制作金属脚环标识，2008年又设计制作了塑料脚环防伪商标标识，以树立品牌形象，防止假冒侵权。严格监控，成立市场销售部负责产品的跟踪管理，通过生产标准化、产品生产基地化、产品检验专业化等方法，保证产品质量。

经过多年努力，公司先后创办了两个标准化示范养殖场，被纳入“广东省农业标准化示范区”、“茂名市农业化标准示范区”、“茂名市惠农科普示范基地”、“茂名市菜篮子工程基地”、“广东省菜篮子工程基地” “国家级农业标准化示范基地”。“信宜怀乡鸡”地理标志证明商标荣获“广东省著名商标”、“广东省名牌产品”、“广东（茂名）首届现代博览会金奖”、“地理标志保护产品”。

二、模式应用情况

（一）基本建设情况

广东盈富农业有限公司“信宜怀乡鸡质量安全追溯信息管理应用模式”，是为了使消费者充分了解信宜怀乡鸡的种源情况、生产基地环境质量、生产操作过程、作料用药情况、加工销售过程各个环节，结合目前先进的RFID技术对信宜怀乡鸡的流通进行编码，从而建立安全的信宜怀乡鸡生产全程信息追溯管理应用模式。信宜怀乡鸡质量安全追溯信息管理应用模式以生产经营企业档案数据为基础，围绕企业对“生产、库存、销售”三条主线，对信宜怀乡鸡的生产环境、生产活动、销售状况实施电子信息化管理。运用网络通讯、系统集成、数据库应用等技术，搭建一套信息化管理平台，便于对其生态产品从养殖、配送、追溯等环节实现实时记录、高效管理、信息可跟踪追溯等功能。

（二）物联网技术及产品使用情况

1.质量安全管理子应用

通过建设信宜怀乡鸡饲养信息管理子系统，对信宜怀乡鸡饲养和屠宰加工等过程进行全程的电子化信息化管理，确保信宜怀乡鸡从鸡苗到成品鸡整个过程的标准化、规范化养殖。在这一过程中，在这一过程中，将种鸡信息、农户信息、包装信息、配送信息进行系统电子化录入，形成产品信息数据库。并制作带追溯码和二维码的标签附在每只成品鸡上。

2.食品安全追溯子应用

建设信宜怀乡安全追溯子系统，消费者可根据成品鸡包装上的编码或二维码，通过自助追溯查询机、公司追溯查询网站、手机、电话等终端设备输入追溯码，查所购鸡养殖、加工销售环节的相关溯源信息。系统将产品信息反馈给消费者，从而完成产品质量安全追溯的全过程。

（三）物联网技术应用解决方案

技术解决方案如下：

1.建设信宜怀乡鸡产品信息数据库：主要是为产品质量安全追溯提供原始的数据。包括种鸡场信息数据库、养殖户信息数据库、配送点信息数据库三个基础信息数据库，在这三个库的基础上进行信息编码。

2.产品质量安全追溯码及二维码生成与识别的建立：产品信息库建成后，生成追溯码与二维码是产品包装制作追溯标签的重要环节。其过程是将产品信息数据库的信息进行二维码编后生成二维码和追溯码。

3.产品质量安全溯源查询软件网站应用的建立：质量安全溯源查询软件网站系统建成后，消费者可以通过手机、电话、互联网、扫描机等输入追溯码或二维码，溯源查询软件通过分析并和产品数据库进行对照，返回查询结果给消费者。

（四）实施亮点及经济效益

防伪溯源应用：是具有国内领先水平的一款兼具防伪及追溯功能的软件系统。防伪溯源系统，建立对产品全过程信息跟踪，对产品安全追溯信息实施动态、及时、集中管理，消费者可通过电话、短信、手机拍摄二维码、微信，网站及终端触摸屏条码扫描方式查询产品生产信息。现在只要轻轻一扫产品上的二维码或输入数字编号，就能对所购买的从养殖、管理、饲养、防疫、屠宰、加工、分割、包装到运输流通的全过程资料一览无遗，如果有问题，立即可追溯其出处，在最短时间内找到罪魁祸首。有了这样的“身份证”后，消费者在明明白白消费的同时，基地还可以对体系内已知的或潜在的质量安全问题产品实现快速召回，从而实现产品质量安全的全程控制，最终保障消费者的饮食安全。

市场需求现状：因H7N9影响目前上海、浙江、广东、安徽等地已陆续禁止活禽交易，实现冰鲜家禽取代活禽的市场需求要求，相关政府主管部门相继发布实现农产品可溯源的要求，让消费者认可冰鲜鸡 放心吃鸡，针对市场上宰杀后的鸡（以下统一成为“冰鲜鸡”）光鸡腿上带上可溯源戒指或者外包装带上放在贴有追溯标签的袋子中并在各个超市的经销专柜中销售，在消费者在购买了客户的“冰鲜鸡鸭鹅”之后，可以通过以下途径进行“冰鲜鸡”的可追溯查询和“冰鲜鸡”的防伪查询。从而起到对养殖屠宰企业产品的品牌提升及宣传，充分体现产品有机、营养、安全的特点，让消费者买的放心，食用安心，同时可以追根溯源。

二维码（微信）防伪溯源应用功能：（1）方便追溯：企业通过扫描二维码（微信），在出货前可以很清楚的个性化定义家禽及白条产品的品种、时间、养殖户、养殖基地、防疫、屠宰、加工、分割、及检测报告图片等信息；（2）方便管理：企业监控部门可随时通过追溯系统后台查询各养殖户的养殖情况或者屠宰厂的屠宰加工情况；（3）使用方式简便：用户无需登录系统，打开浏览器输入系统网址进入页面后输入产品编码即可查询。

- 基于物联网农作物生产智能测控综合应用系统（西藏山南雅砻绿色畜禽有限责任公司）

一、企业基本情况

西藏山南雅砻绿色畜禽有限责任公司成立于2003年6月，是目前西藏最大的从事农畜产品生产及销售的农业公司，也是西藏唯一一家从事藏鸡产业开发的龙头企业。主要经营种苗、饲料、活畜禽及特色高原农畜产品深加工。公司注册资金500万元，生产占地3623亩，公司建有种鸡场、商品鸡饲养场、商品鸭饲养场、孵化车间、饲料厂、产品深加工厂等。年可加工藏鸡100万只，藏鸡蛋8000万枚，牦牛肉100吨，昌果红土豆2000吨，年可孵化藏鸡种苗200万羽，加工生产饲料8000吨。公司2014年总产值7500万元，利润820万元，以“公司+基地+农户”经营模式构建生态农业园物联网系统，带动农牧民养殖户12000户，养鸡123万只，养鸭63万只，为农牧民养殖户增收1320万元。公司基地现已完成固定资产投资2100万元，建成深加工厂房、栏舍及办公楼8890平米，斑头雁网舍3000平米，精养渔池30亩，种植优质牧草300亩，放牧草场2000亩，园区道路5000平米，围墙6300米。2011年公司在贡嘎吉雄镇新购地35亩建设一个现代化的农产品加工厂。公司现存栏父母代种鸡25000套，种鸭6000套，肉牛500头，鱼苗10万尾，为农产品加工厂的建设提供了原料保障。同时人工扩繁野生斑头雁原种核心群2000多只，该项目属国内首次成功人工扩繁，获得了国家科技成果鉴定证书。2004年1月26日中央电视台一套新闻联播做了特别报道。

2005年8月公司深加工产品雅砻源牌藏鸡蛋、藏鸡及牦牛肉三个品种通过了国家绿色食品认证（认证号为LB-28-0509251726A牦牛肉、LB-26-0509251727A藏鸡蛋、LB-31-0509251728A藏鸡），为自治区首次通过国家国绿色食品认证委员会认证的畜禽产品。2015年公司可提供种苗200万羽，计划在山南地区12县及日喀则地区18县以公司+基地+农户模式发展带动1.5万户农户养鸡、鸭180万羽，经人工扩繁生产出栏商品雁1000只，加工销售藏鸡蛋7500万枚、鸭蛋30万枚、藏鸡120万只、肉鸭60万只、短期育肥肉牛2000头，定单形式带动600户农户种植昌果红土豆10000亩。全年公司产值将超过1亿元，为农牧民增收1200万元，公司创收纯利润1100万元。

公司产品深加工厂的建设大大鼓舞了农牧民的养殖积极性，仅藏鸡蛋加工销售一项可为农牧民年增收纯利600万元。同时公司不断扩大销售网络，在全国8省建立了藏鸡蛋、藏鸡、牦牛肉、昌果红土豆等西藏特色农产品的销售网点，有800多家超市销售公司产品，市场供不应求，前景看好。公司还积极参加全国各地的农产品交易会，产品藏鸡蛋，牦牛肉，昌果红土豆等多次获得国际农博会金奖。争创品牌、创名牌，为公司进一步做强做大成为西藏自治区级农业产业化龙头企业打下了坚实基础。

二、模式应用情况

（一）基本建设情况

我公司（山南雅砻绿色畜禽公司）建设的“基于物联网农作物生产智能测控综合应用系统”基地由公司牵头与西藏大学、北京化工大学以及北京东方泰坦科技有限公司共同合作完成。基地占地35亩，项目总投资为1600万元，建成物联网示范基地一个。公司主要从事藏鸡的养殖和红土豆的种植，同时带动山南地区12县600户年种养户养殖藏鸡300万羽，年种植红土豆10000亩。现项目实际应用示范基地固定资产投资建设部分已全部完工，软件开发部分也已全部完成，目前正在进行技术软件在实际生产中的应用实验工作。

（二）物联网技术及产品使用情况

1．系统总体设计

分析物联网功能特点及现代农作物特征，设计基于物联网的农业生产作业流程系统，紧紧围绕物联网全面感知、可靠传送、智能处理三项功能的实现，为实现智能灌溉变量施肥器械导航机械化自动控制等打下坚实的研究基础。

平台以物联网技术与农业农作物智能感知产品为基础，实现信息自动获取、传输与处理；以农作物生产全程关键因素智能感知、无线传输、生产智能控制、远程专家指导技术为核心，以云服务模式提供强大的模型和智能处理，实现服务共享，避免重复投入；以农作物产业安全生产信息数据库服务系统为支撑，实现信息服务；以无线传输与互联网技术为承载，实现农作物生产的全程管理。

根据各种农作物的生长周期，对成长周期内影响农作物生产的几个关键因素主要包括：水、空气、光照和温度等，通过信息化调节来进行干预和调控，引导农作物的高效成长。

通过对影响农作物的室内温度，湿度信号以及光照、土壤温度、土壤含水量、CO2浓度、叶面湿度、露点温度等环境参数进行实时采集分析，当农作物生长过程的一些关键因素脱离标准模型时，对病虫害可能发生的情况进行预警。实现农业综合生态信息自动监测，对环境进行自动控制和智能化管理提供科学依据。

2．系统总体架构设计

基于物联网的设施农业在线监测监控系统分为：感知层、网络层和应用层三层，如图1所示。

图1 设施农业在线监测监控系统技术架构图

感知层是设施农业在线监测监控系统的基础，主要用来获取各种传感数据，数据感知是“物联网”的核心。利用GSM、GPRS、GPS网络由各网关节点组成，完成传感器节点的信息交汇、数据存储、指令收发、节点定位以及参数远程设置等功能。上层Internet网络由远程服务器和各客户端组成．服务器从各网关节点接收信息，完成数据解析、处理、存储、查询、统计、图表绘制、网络发布以及与GIS系统、决策支持等其他信息系统集成整合的功能，并可通过网关节点发送控制指令至底层传感器节点完成远程参数设置，使得客户端在任何时间地点，只要登录系统服务器，就可在线实时监测信息和远程设置参数，实现了Web方式下客户端对传感器节点的远程参数设置功能，感知层的各个节点为智能传感节点，智能节点感知信息并自行组网传递到上层网关接入点，由网关将收集到的感应数据通过网络层提交到应用层进行处理。感知层主要通过部署在地表的温湿度传感器、空气温湿度传感器、光线强度传感器、土壤有效成分等传感器，对农业设施中的地表温湿度、空气温湿度、光线强度和土壤有效成分进行生长环境的实时监测。

网络层主要负责设施农业农作物在线监测监控系统的传输，建立在移动网络和互联网之上，主要包括信息存储查询、网络管理等功能。网络层将接收到的感知层的各类型数据，通过互联网和无线网络将其传输至对应的数据处理中心，交由应用层进行对应的处理。

应用层是设施农业农作物在线监测监控系统的上层系统，主要实现传感器数据的存储、查询、分析、挖掘、理解以及基于感知数据的应用和决策系统。云计算技术是应用层的一项主要技术。

设备由深圳大唐科技公司、北京泰坦公司、北京新锐公司山东寿光蔬菜研究所等单位提供，总投资为932万元。

- Big FarmNet大农场网络管理系统（华裕农业科技有限公司）

一、企业基本情况

华裕农业科技有限公司成立于2002年7月15日， 位于邯郸市永年县连寨村，企业法定代表人为王连增。华裕公司是一家集家禽育种、蔬菜加工、饲料生产和粮食收购为一体的大型民营企业，是农业产业化国家级重点龙头企业、中国畜牧业协会副会长单位，中国畜牧业协会禽业分会会长单位。公司占地3815余亩，建筑面积45万平方米，资产总额15亿元，年创产值11亿元，职工2000多名。下辖9个分公司，拥有8个养殖基地和15个蔬菜种植基地。为顺应现代化农业产业的发展趋势和换挡升级的需要，公司近3年不断加大信息化投入，仅2014年信息化投入总计6500万元。

二、模式应用情况

（一）基本建设情况

公司在涉县龙虎乡马步村投资1.3亿元建设了存栏75万套父母代蛋种鸡养殖基地，占地150亩，分为3个养殖小区。主要建设内容包括：18栋标准化蛋种鸡养殖鸡舍建筑面积36000平方米，宿办室及其他辐射设施用房950平方米。 配套安装德国大荷兰人全自动化养殖、环控、监测设备706台。该基地于2013年8月分开始建设，1区和2区11栋鸡舍已经投产使用，3区7栋鸡舍已经建成正在安装设备，预计今年8月份投产使用。该养殖基地目前饲养海兰灰、海兰褐蛋种鸡54万套，已安装德国大荷兰人全自动化本交笼养殖设备、环境控制系统、养殖环境监测设备11套（431台）、管理程序1套、电脑6台。

该养殖基地利用德国大荷兰人设备和Big FarmNet大农场网络管理程序，建立全自动化喂养、自动清粪、自动通风、自动加湿、环境监测、环境调控、生产数据自动汇总及分析、远程控制的蛋种鸡养殖物联网体系。

蛋种鸡养殖物联网体系建设设备包括：硬件和软件。（1）硬件：德国大荷兰人鸡笼、供料及储料设备、除粪设备、通风设备、控制设备、加热设备、加湿设备、降温系统、鸡蛋收集系统、电脑、路由器、交换机、电缆；（2）软件：大农场管理系统

（二）物联网技术及产品使用情况产品名称

大农场BigFarmNet管理系统型号： Viper Touch 710。BigFarmNet大农场网络是一款电脑程序，用户可以利用该程序在其办公室的个人电脑上列出、 显示并处理和控制养殖鸡舍内气候和生产数据。对生产结果也可以轻松地进行分析。此外，还可以对饲喂、 供水和光照进行设置并自动传输到生产模式相同的其他鸡舍内，实现供料、供水、清粪、通风、加湿、加热、收集传送鸡蛋的全自动化远程电脑控制。这些为企业大大节约成本，持续获得良好且高效成果的最佳先决条件。该系统从德国大荷兰人设备公司进口，价格为22078111.06元

（三）物联网技术应用解决方案

实施期限：2014年7月-2024年7月。目前，该技术在德国、美国的大型养殖场得到了广泛应用，例如德国EW集团、美国海兰国际公司等。国内养殖企业考虑到成本以及对配套设备先进技术水平的高要求，应用的较少，目前只在正大集团、华裕公司等少数企业开始应用。

功能特点：（1）简单高效：使用BigFarmNet 管理软件中的远程，控制每个鸡舍内的温度、湿度、光照、饲喂、清粪等程序。通过对 Big Dutchman 电脑和智能手机APP可直接调整和执行具体控制程序，可24小时对鸡舍内的温湿度、水料消耗进行监控。（2）环控效果卓越，达到对禽舍的智能型气候控制：在每栋鸡舍内安装多个探头，监测鸡舍内温度、湿度、CO2等环控指标情况，与预先设置的参数进行比对，自动调控开启通风、加湿、加热等设备，可以实现对开启风机等设备的个数、转速、进风量、通风方式等多个环节智能化控制，可以精确调整微小的风量，确保整个舍内温度均匀；特别适合冬冷夏热的地区，全年始终保持舒适的气候条件，有利于家禽健康；全年始终保持恒定的气候条件，极佳的生产成果，充分利用家禽潜在的遗传优势。（3）通过整个农场的状态视图执行常规监控程序。（4）可通过因特网总览一个或多个农场，时时监测养殖基地安全，完善的报警系统，可以提供气候报警、生产报警、管理报警等。（5）按每天、每周或每批次生成生产和气候数据报告。（6）各位置最重要的关键值以易懂的图形元素显示， 通过颜色指示状态实时显示鸡只重量和增重、死亡家禽和死亡率、每只鸡的饮水和饲料消耗量、以及水/饲料比、家禽效率因数和饲料转化率等生产关注的指标。

（四）经济效益

大荷兰人设备和BigFarmNet大农场网络管理程序的应用，充分发挥了现代化、数字化养殖设备优势：

1.极大地提高了生产员工的生产效率，节约了劳动力成本，降低员工劳动强度，提升员工投身养殖事业的积极行。以1栋饲养3万只的鸡舍用工为例,用工人数由原来的10名，下降至2名，单人用工费用由2000元/月提升至2600元/月,提升了30%，同时由原来三班制改为两班制，减轻了员工的劳动强度，大大激发了员工的积极行。但是每栋舍人工成本费用反而由20000元/月下降至5200元/月,节约了74%，大大降低了用工成本，提升了产品市场竞争率。

2.节约了饲料成本费用：使用该物联网系统后，平均每只鸡每天节省饲料2～3g，54万套蛋种鸡每天可以节省饲料约1485kg，节省饲料费用约4300元/天。

3.提高了生产指标：使用该套物联网管理后，养殖基地开展福利养殖，鸡只的死亡率降低了3%，受精率稳定，健雏率提高了2%，死胚率和血蛋率减少了3%。

（五）实施亮点

软件使用简单易懂的图标，以图形和列表两种方式快速总览数据，通过 LAN 以太网与光缆相结合，高速连接至办公室个人电脑；详细的报警信息、历史记录及分析；通过 BFN-WebLink 与已有电脑通讯；使用标准的IT 组件；通过网络实现远程数据访问。实现供料、供水、清粪、通风、加湿、加热、收集传送鸡蛋的全自动化远程电脑控制和24小时不间断监控， 达到对鸡舍环境卓越的调控，大大降低了生产成本，提升了产品质量。同时采用大笼本教的设计，充分考虑动物福利，符合现代化养殖理念，具有很好的社会效益和生态效益。

- 家禽养殖行业的农业物联网集成（宿州市新联禽业有限责任公司）

一、企业基本情况介绍

宿州市新联禽业有限责任公司（原泗县新联种鸡场，创建于1982年）是安徽省农业产业化龙头企业，省级农业标准化生产示范基地，省重点种畜禽场，集蛋鸡、种鸡饲养、孵化、饲料、鸡蛋销售、禽病诊断、行情信息服务为一体的大型农业产业化龙头企业，现下属一个父母代种鸡场、育雏示范养殖场、孵化场、饲料厂、新联蛋鸡专业合作社、服务中心。公司总占地120亩，每年向社会提供商品代蛋鸡苗1200多万只，育成蛋鸡约100万只，销往全国各地。 企业法人代表陈辉，毕业于哈尔滨理工大学计算机信息管理专业，曾获“宿州市劳动模范”、“农民致富带头人”等荣誉称号。多年来领导公司全体员工，创新运作模式，组建专业的信息化团队，积极提高科技水平，充分发挥科技带头和致富带头的示范作用。

二、物联网运用情况介绍

（一）基本建设情况

公司现有生产基地4处，分别为：育雏场（泗县大路口乡、占地10亩），育成蛋鸡养殖基地（泗县丁湖镇吴圩村、占地40亩），种鸡场（泗县泗城镇八里桥、占地40亩），孵化场（泗县经济开发区、占地30亩）。种鸡场存栏种鸡10万套，全部引进北京“京红1号”系列良种，育成蛋鸡年出栏100万只。公司所有养殖场采用全程笼养，采用电算化，全面运用物联网技术，在鸡舍环境保持、纵向通风、湿帘降温、乳头饮水、自动清粪等方面均已经实现全自动控制。

（二）物联网技术及产品使用情况

随着养殖业的集约化、规模化发展，现代化养殖场越来越企业化，而养殖业的管理却缺少现代化企业管理的平台，伴随着信息化的发展，如何将禽类养殖业的信息化程度提高到新的台阶，已经变得越来越迫切。本公司物联网运用的硬件设备、基础控制层面，是和上海樊龙电子有限公司合作。在基础控制层面的设备核心是EQW-10、EQW-15型环境控制仪，此设备由单片机、集成电路、TCP/IP网络继电器组成，数据采集分别由温度传感器、湿度传感器、负压传感器、照度传感器、风速传感器等传感器来采集鸡舍内相关的环境指标数据，并实时传输到环境控制仪中。此套设备共计成本在20万元/套。环境的控制设备主要由轴流风机、湿帘、自动通风窗、水暖锅炉、光照系统等组成，这些设备接受环境控制仪的指令后，进行相应的动作来分别控制鸡舍内的温度、湿度、通风量等相关指标。

| 项目实施内容 | 投入金额 |
| --- | --- |
| 物联网管理软件开发维护 | 15.5万元 |
| 购置农业物联网建设相关设备和仪器 | 5.9万元 |

（三）物联网技术应用解决方案

公司于2010年组建了家禽物联网技术创新团队，2012年公司成功研发出家禽养殖行业的农业物联网技术，并取得了该技术的软件著作权。在系统体系结构上，结合养殖企业的实际需求管理需求，按照养殖车间管理数据采集传输机设备控制层、生产销售企业管理层、农产品可追溯体系查询层。通过对底层设备的精确控制，实时采集原始数据，对数据进行过滤，并在其中封装典型的应用逻辑，使物流管理系统接口简单透明，从而达到整个系统的协调、可靠；饲料原料供货商的货物批次、饲料加工过程记录、饲喂鸡群批次记录等详细信息，如有任何一个环节出现安全问题，进行产品批次追溯，追查过程的相关责任。

（四）效益体现

通过与之前传统的养殖模式相比，有效地节约了生产成本，提高了生产效率。可以通过对比，进一步看出物联网建设带给我们的效益：

| 实际对比项目 | 传统模式 | 物联网运用 | 改善说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用工人数 | 8人 | 4人 | 工资成本降50% |
| 鸡舍巡查次数 | 6次 | 2次 | 巡查频率减少4次/天 |
| 雏鸡死淘率 | 2% | 0.5% | 设备自控，改善环境 |
| 雏鸡体重达标率 | 95% | 99% | 设备自控，改善环境 |

（五）实施亮点

公司在本地区组织了多次针对物联网技术的培训，从思想认识到技术掌握，让周边养殖户都能够，熟练掌握物联网技术的运用，使物联网的优势和效益得到全面体现。2012年至今，公司每年举办物联网技术培训班4-6次，公司的技术员人、软件工程师等到养殖户的养殖现场，进行长时间的现场操作和教授，并邀请省农委技术专家、国际专家定期到公司进行技术研讨，以期更加系统、全面的加强完善该技术的应用。目前，通过我们的示范和引导，在本地区已有6家养殖大户在积极试用物联网技术在饲养管理中。

附：数据采集及设备控制集成图